|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1. Termékazonosító: |  |  |  | # Dalma star mosópor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: # 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/Szállító: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  | Színes és fehér textilanyagok mosására, lakossági felhasználásra. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján: veszélyes keverék. A 1272/2008 /EK rendelet szerint Eye Irrit.2. Szemirritáció 2. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztetés: Figyelem GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1272/2008/EK rendelet szerint Veszélyt jelző piktogram: GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztető H mondat: H319 Súlyos szemirritációt okoz. EUH208 (Enzimet)-Proteáz-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondat: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Összetevők: nátrium-karbonát 5-15%, perkarbonát, foszfonát, foszfát, anionos tenzid, nemionos tenzid, zeolit, szappan, polykarboxylát <5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tartalmaz: illatot, enzimet, TAED-et, optikai fehérítőt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OKBI azonosító: B-17010421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. Az anyag porát belélegezni nem szabad, mert nyálkahártya irritáció léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PBT: perzisztens biakkumulatív és mérgező vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés | Konc. m/m% |  | CAS-szám/ EK-szám |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nátrium- karbonát | 5-15 % |  | 497-19-8 207-838-8 |  | GHS07 | Eye Irrit. 2. | H319 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodium dodecylbenzene- sulfonate |  |  | < 5% |  | 25155-30-0 246-680-4 |  | GHS07 GHS05 | Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2 Eye Irrit.1 STOT SE 3 | H302 H315 H319 H335 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nátrium- perkarbonát |  |  | < 5% |  | 15630-89-4 239-707-6 |  | GHS03 GHS05 GHS07 | Ox. Sol. 2. Acute Tox. 4 Eye Dam. 1. | H272 H302 H318 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alkoholok, C13-C15, etoxilált |  |  | < 5% |  | 157627-86-6 500-337-8 |  | GHS05 GHS07 | Eye Dam.1. Acut. Tox.4. Aqua. Chron.3. | H318 H302 H412 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Nem veszélyes összetevőként: zeolitot, szappant, polykarboxylátot, foszfátot, foszfonát, illatot, enzimet, TAED-et, optikai fehérítőt tartalmaz. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe jutva: |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet kell itatni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyag: |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  | Nem ismeretes. A hőbomlás közben felszabaduló oxigén támogathatja az égést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Tűz esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék. Személyi védőfelszerelés. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. Csúszásveszély, a kiszóródott anyagot össze kell gyűjteni, megsemmisítésig felcímkézett edényben, elkülönítve tárolni. Kis mennyiség estén fel kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kis mennyiségű kiömlött anyagot felseperni. Nagy mennyiség esetén összegyűjteni, a maradékot felseperni, felmosni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. Csúszásveszély! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  | Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlen-séggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol, száraz helyen tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  | Mosópor háztartási célokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/: Nátrium karbonát: ÁK 10 mg/m3 Nátrium perkarbonát: ÁK 5 mg/m3 ÁK-érték megengedett átlagos koncentráció, mg/m3(milligramm légköbméterenként, 20°C-on és 101,3 KPa légköri nyomáson. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet által nem szabályozott. DNEL / DMEL és PNEC értékek, ha rendelkezésre állnak: DNEL PNEC nátrium-perkarbonát expozíciós út; érték. édesvízi környezet; 0,035 mg/l. tengervízi környezet; 0,035 mg/. víz (időszakos szivárgás); 0,035 mg/. mikroorganizmusok a szennyvíztisztítóban; 16,24 mg/l. DMEL Derived Minimal Effect Level –származtatott minimális hatást okozó szint. DNEL Derived No Effect Level- származtatott hatásmentes szint, az anyag expozíciós szintje, mely alatt nem vált ki ártalmas hatást. Továbbá az anyag expozíciós szintje, mely fölött embereket nem ajánlott a hatásának kitenni. PNEC Becsült hatásmentes koncentráció. |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem: Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. /Védőszemüveg ajánlott pl.EN166/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen mosószerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: Háztartási felhasználás, kézi mosás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  | szilárd, por állag fehér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  | kellemes, friss illat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  | lúgos 10-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  | 1,1-1,3 g/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  | vízben oldódik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  | nincs oxidáló összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  | Speciális adat nem áll rendelkezésre, savakkal reagál. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  | Normál felhasználási körülmények között stabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  | Nedvesség. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  | Savakkal reakcióba lép. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem keletkeznek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. a,akut toxicitás; lenyelve: Lenyelve száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, de az osztályozás kritériumai alapján nem teljesül. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/bőrirritáció; Hosszabb ideig hatva szárító, irritatív hatású lehet. c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Súlyos szemirritációt okoz. d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Akut toxicitás: nátrium-perkarbonát: nátrium-karbonát: benzolszulfonsav C10-13 alkil származék nátium só: LD50 (lethal dose): LC50: NOEC: OECD: 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:; Orális LD50 1034 mg/kg patkány Dermális LD50 >2000 mg/kg nyúl Orális LD50 2800 mg/kg patkány Dermális LD50 > 2000 mg/kg nyúl Belégzés LC50 2,3 mg/l 2óra patkány Orális LD /OECD 404/ > 2000 mg/kg Lethal Dose (Közepes halálos dózis) értéke a meghatározott expozíciós úton az anyag statisztikailag számított egyszeri dózisa, amely várhatóan a vonatkoztatási élőlények 50%-ánál egy meghatározott időintervallum alatt halált okoz. Az LD50 értéket a vizsgált anyag beadott mennyiségének a vizsgált élőlények testtömegére vonatkoztatott arányával fejezzük ki (mg/kg). Lethal Concentration (Közepes halálos koncentráció) értéke az a köd vagy porkoncentráció, amely meghatározott időn át tartó folyamatos belélegzés esetén a vizsgálati élőlények csoportjának felénél nagy valószínűséggel megadott időn belül halált okoz. Az eredményt egységnyi térfogatú levegőre vonatkoztatva adják meg mg/m3-ben vagy ppm-ben. Az a legnagyobb dózis, amelynek még nincs megfigyelhető hatása. Organisation for Economic Cooperation and Development Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet, elsősorban a fenntartható gazdasági fejlődéssel, foglalkoztatással, életszínvonallal, pénzügyi stabilitással, gazdasági fejlődéssel, piacgazdálkodással foglalkozó szakmai szervezet, több, mint 100 tagországgal. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.. |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat. akut toxicitás nátrium-perkarbonát: paraméter; módszer; érték; expozíciós idő; faj. LC50; fél statikus; 70,7mg/l; 96 óra; hal, Pimephales promelas. EC50; 4,9mg/l; rákfélék, Daphnia pulex. NOEC; 7,4mg/l; 96 óra; hal, Pimephales promelas. NOEC; 2mg/l; 48 óra; rákfélék, Daphnia pulex.. NOEC, LC50 – lásd 11.szakasz EC50 – káros hatást mutató koncentráció a populáció 50%-ra. |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. ## 12.7. Egyéb káros hatások: élővízbe, talajba juttatni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20 01 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A szert csak megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani. A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás alapján nem minősül veszélyes árúnak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 453/2010 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet. A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól. 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások |  |  | A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és mó- dosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 225/2015. (VIII. 7.), Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: Tűzvédelem: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: CLP-rendelet: |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 2015/830 EU rend., 2016/918 EU rend., 2020/878/EK rendelete). 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban nem készült. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirriációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit - Bőr irritáció, Eye Irrit - Szem irritáció, Eye Dam. - Szem marás, Acute Tox. - Akut mérgezés, STOT SE - Célszervi toxicitás, Ox. Sol. - Oxidáló szilárd anyag, Aquatic Chronic - Krónikus vízi veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 10. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap Vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |