|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1. Termékazonosító: |  |  |  |  |  | # Field WC illatosító olaj /Lavander, Ocean Breeze, Fruit Dream/ |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  |  |  | Szaniterek, mosdók, piszoárok illatosítására szolgál. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: A termék az 1907/2006/EK rendelet alapján nem sorolható veszélyességi osztályba. Nincs figyelmeztető H mondat. 2.2.Címkézési elemek: H mondat nincs. P mondat: P102 Gyermekektől elzárva tartandó P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Összetevők: propan-2-ol <5%, parfum <5%, nemionos felületaktív anyagok <5%. Egyéb összetevők: PEG-40 Hydrogenated Castor Oil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: Fruit Dream EUH208 Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Geraniol, Hexyl Cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Lavander EUH208 Linalool, Coumarin, Citronellol, Geraniol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Ocean Breeze EUH208 Eugenol, Benzyl Benzoate, Hexyl Cinnamal, Cinnamyl Alcohol, Coumarin, Citronellol-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. m/m% | CAS-szám/ EK-szám |  |  |  |  |  | 1272/2008/EK rend./ CLP szerint |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória | mondat |  |
|  | Isopropyl Alcohol |  | < 5 % | 67-63-0 200-661-7 |  |  |  |  |  | GHS02 GHS07 | Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | H225 H319 H336 |  |
|  | Parfum |  | < 5 % | keverék |  |  |  |  |  | GHS02 GHS07 | Flam. Liq. 3 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aqua. Chron 3 | H226 H319 H317 H412 |  |
|  | Alcohols, C9-11, ethoxylated |  | < 1 % | 68439-46-3 614-482-0 |  |  |  |  |  | GHS05 GHS07 | Eye Dam.1. Skin Irrit. 2. | H318 H315 |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb összetevők: Víz, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  | A szemet bő vízzel, folyamatos öblítéssel, legalább 15 percen keresztül ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag használható. |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  |  |  | Az egyéb égő, éghető anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: A terméket anyagát hígítatlanul élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni, összegyűjteni, ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni. Csúszásveszély! 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  | Kerüljük a szemmel, való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összefér- hetetlenséggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol, fagymentes helyen tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  | Szaniter helységek,WC kagylók, mosdók, piszoárok illatosításra szolgál. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Izopropil-alkohol; 67-63-0; 500; 1000; b,i; -; R. R Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 8/a napi óraszám b Bőrön át is felszívódik. i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám Izopropil-alkohol: Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)/Származtatott minimális hatás szint(DMEL) DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 888 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 500mg/m3 DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 319 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 89 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Lenyelés: 26 mg/kg bw/nap Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 140,9 mg/l. Tengervíz; 140,9 mg/l. Szakaszos kibocsátások; 140,9 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 2251 mg/l. Üledék; 552 mg/kg d.w.. Talaj; 28 mg/kg. Másodlagos mérgezés; 160 mg/kg táplálékbevitel..... Biológiai expozíciós indexek Magyarország 25/2000 Kémiai biztonság Munkahelyi együttes rendelet (2. melléklet): megengedett határértékei biológiai expozíciós (hatás) indexeknek, aceton, vizelet 25µ/l, mintavételezési idő: műszak végén. |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelések: Nincs különösebb előírás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: Kerülni kell a permet belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: A szennyezett ruhát le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel le kell mosni. Kézvédelem: Nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  |  |  | folyékony színtelen |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  |  |  | kellemes virágos - gyümölcsös - friss illatúak |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  |  |  | semleges |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  |  |  | nem gyullad |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  |  |  | kb. 1 |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |  | nincs öngyulladási veszély |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszély: |  |  |  |  |  |  |  | nem robbanásveszélyes |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok: |  |  |  |  |  |  |  | nem oxidáló |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk; nincs. | nincs |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: Rendletetésszerű felhasználás esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: Előírás szerinti használat esetén nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: Előírás szerinti használat esetén nem áll fenn veszély. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nem keletkeznek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. Izopropil-alkohol: Akut toxicitás – szájon:. Akut toxicitás – bőrön át /nyulak/:. Akut toxicitás – belélegzés.; LD50 5840 mg/kg /patkány/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 401/ LD50 13900 mg/kg /nyúl/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 402/ LC50 > 25 mg/l /patkány/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 403/. a,akut toxicitás; A keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. Lenyelve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.. b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.. c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.. d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2. Egyéb veszélyekkel kaocsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.. |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.Toxicitás: a keverékkel kapcsolatban nem készült célzott ökológiai vizsgálat. Az egyes komponensekre vetítve: Akut toxicitás Hal: LC50:9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (flow-through test; OECD vizsgálati iránymuatásai 203) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre LC50: 9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: EC50 LOEC: >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) 1000 mg/l (alga; 8 d) Baktérium: >100mg/l (Baktérium) káros hatása nincs.. ## 12.2.Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. A terméket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba, közcsatornába ne engedjük.. 12.3.Bioakkumulációs képesség: Nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben.. 12.4.Talajban való mobilitás: Vízoldható, mobil, nincs adat.. 12.5.PBT és vPvB értékelés: Nincs adat.. 12.6.Endokrin károsító tulajdonságok: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.. 12.7.Egyéb káros hatás: Élővízbe, talajba juttatni tilos. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni.. |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni, vagy újrahasznosítható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 07 06 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladék: A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó edényben szabad szállítani. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai, 2015/830 EU rend. 2016/918 EU rend., 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rend. A veszélyes anyagokkal és ké- szítményekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  |  |  | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, 30/2019. (VII.26.) BM rendelet módosítása |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: |  |  |  |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Eye Irrit.2. - Szem irritáció 2.kategória Skin Sens.1. - Bőr érzékenység 1.kategória Skin Irrit.2. - Bőr irritáció 2.kategória Flam. Liq.2./3. - Gyúlékony folyadék 2./3.kategória STOT SE 3. – Célszervi toxicitás 3.kategória Aqua. Chron.3. – krónikus vízi toxicitás 3.kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szerplő összetevők H mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 4. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |