|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  | # Clean Pearl aktív tisztító gél |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  | Háztartási tisztítószer textilanyagok mosására. Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. 62/241-139 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. A keverék osztályozása: A 1272/2008 /EK rendelet szerint Eye Irrit.2. Szemirritáció 2.kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veszélyt jelző piktogram: GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztető H mondat: H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondat: Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Összetevők: szappan 5-15 %, foszfát < 5%, nemionos felületaktív anyag < 5%, konzerválószer < 0,1%. Illatanyagot, színezéket (C.I.42090) tartalmaz. EUH208 Formaldehyde, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OKBI azonosító: B-15080099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Egyéb veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PBT és vPvB értékelés nem alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés | Konc. m/m% |  | CAS-szám/ EK-szám |  |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alkoholok,C13-C15, elágazó és egyenes láncú etoxilált | < 5 % |  | 106232-83-1 932-186-2 |  |  | GHS05 GHS07 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aqua.Chron. 3 | H302 H318 H412 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) | < 0,1 % |  | 55965-84-9 611-341-5 |  |  | GHS05 GHS07 GHS09 | Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr1B Aqu. Acute 1 Aqu. Chron 1 Skin Sens.1 | H301 H311 H331 H314 H400 H410 H317 | 10 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formaldehyd | < 0,1% |  | 50-00-0 200-001-8 |  |  | GHS06 GHS05 GHS08 | Acute Tox.3. Acute Tox.3. Acute Tox.3. Skin Corr. 1B Skin Sens.1. Carc.1.B Muta.2. | H331 H311 H301 H314 H317 H350 H341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Nem veszélyes összetevőként tartalmaz: Szappant, foszfátot, illatanyagot és színezéket (C.I42090). A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  | Nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni.Csúszásveszély! 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  |  | Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt : |  |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  |  | Mosószer háztartási célokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint nem szabályozottak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen mosogatószerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem:; Normál felhasználás esetén nem szükséges.. Kézvédelem: Testvédelem:; Kézzel történő mosáskor, egyéni érzékenység esetén, gumikesztyű használata ajánlott. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.. |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | paszta kék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | kellemes, friss, szappanos illat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | enyhén savas 5,5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | kb. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízben oldódik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs oxidáló összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  |  | Nem reakcióképes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  | Fagytól védendő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. a,akut toxicitás; Lenyelve; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/bőrirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Súlyos szemirritációt okoz. d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk; A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. ## 12.7. Egyéb káros hatások: élővízbe, talajba juttatni tilos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalamtlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 11-01-11 Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő és mosóvizek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladék A szállító jelenlegi ismeretei szerint a termék nem számít veszélyes hulladéknak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK rend. és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016/918 EU rend., 2015/830 EU rend., 2020/878/EU (2020.június 18.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások |  |  | A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és mó- dosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékokra vonatkozó hazai előírások: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szállítás: |  |  | 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H331 Belélegezve mérgező. H335 Légúti irritációt okozhat. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. H350 Rákot okozhat. H400 Nagyon mérgaző a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgaző a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit Bőr irritáció Skin Sens. Bőr érzékenyítés Skin Corr. Bőr marás STOT SE Célszervi toxicitás Eye Irrit Szem irritáció Eye Dam. Szem károsodás Acute Tox. Akut mérgezés Carc. Feltehetően rákot okoz Muta. Genetikai károsodást okoz Aquat. Acute Akut veszély a vízi környezetre Aquat. Chron Krónikus veszély a vízi környezetre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 8. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |