|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  |  |  |  | # Dalma Bath Magic # Bathroom Cleaner fürdőszoba tisztító |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: |  |  |  |  |  |  | Szennyeződések, szappan maradványok eltávolítására |  |  |  |  |  |
|  | 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyártó/Forgalmazó: Cím: Tel/fax: e-mail: Web: |  |  |  |  |  |  | Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: A 1272/2008 /EK rendelet szerint A termék az 1272/2008/EK rendelet alapján veszélyességi osztályba nem sorolható. 2.2. Címkézési elemek: A 1272/2008 /EK rendelet szerint H mondat nincs. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. P302+352 HA BŐRRE KERÜL: lemosás bő szappanos vízzel. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. Összetevők: anionos tenzid <5%, nemionos tenzid <5%, citromsav <5%, illatanyag <1%, konzerválószer < 0,1 %. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH 208 Limonene, Citral, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megneve-zés |  | Konc. m/m% | CAS-szám/ EK-szám/ Index-szám/ REACH reg.szám |  |  |  |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |
|  | Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salt |  | <2% | 68891-38-3 500-234-8 |  |  |  |  | GHS07 GHS05 | Skin Irrit. 2. Eye Dam.1. Aqua.Chron3 | H315 H318 H412 |  |  |
|  | Alcohols, C12-15 ethoxylated |  | <3% | 106232-83-1 500-294-5 |  |  |  |  | GHS07 GHS05 | Acut Tox.4. Eye Dam. 1. | H302 H318 |  |  |
|  | Citric acid mono- hydrate |  | <3% | 5949-29-1 691-328-9 |  |  |  |  | GHS07 | Eye Irrit.2 STOT SE | H319 H335 |  |  |
|  | Konzervá-lószer 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) |  | <0,1% | 55965-84-9/ 611-341-5/ 613-167-00-5 ATE: ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 100 mg/kg ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.31 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% |  |  |  |  | GHS05 GHS06 GHS09 | Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr1C Eye Dam.1 Aqu. Acute 1. Aqu. Chron 1. Skin Sens.1. | H301 H311 H331 H314 H318 H400 H410 H317 EUH071 | 100 100 |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Index-szám, REACH regisztrációs szám. Egyéb összetevők: illatanyag Az illatanyag allergén komponensei: Limonene, Citral. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ:Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: Friss levegőre vinni az érintett személyt, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: A szemet bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb –akut és késleltetett- tünetek és hatások: 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:; Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki, vizet itatni. Szükség esetén orvoshoz fordulni. Csomagolást megmutatni. A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert.. |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  |  |  | Nem tűzveszélyes. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  |  |  | Az égő anyagok szerint. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: El kell kerülni a termék belélegzését, szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal felitatni (föld, homok). Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. Csúszásveszély! 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  |  | Kerüljük a szemmel, való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  |  | Vízkőoldás, szennyeződések, szappan maradványok el- távolítása. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendeletben nem szerepel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelések: Nincs különösebb előírás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen a szerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. Kézvédelem: Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony színtelen |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | enyhe citromos illat |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | savas 5-5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | kb. 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs oxidáló összetevője |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  | További fizikai vagy kémiai paraméterek, tulajdonságok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  |  | Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  | Előírás szerinti használat esetén nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  |  | Előírás szerinti használat esetén nem áll fenn veszély. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; LC50 Belélegzés porok és párák /patkány/ 0,31 mg/l 4 óra LD50 bőrön át /patkány/ 200-1000 mg/kg - LD50 szájon át /patkány/ 550 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a,akut toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/bőrirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Egyéni megállapítás:érzékeny bőrűeknél hosszabb ideig hatva enyhe irritáció léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Egyéni megállapítás: szembe kerülve irritatív hatású lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk; A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az egyes komponensekre vetítve: Termék, illetve alkotóelem neve; Eredmény; Faj; Kitettség. 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin- 3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol- 3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; EC50 0.161 mg/l; EC50 0.161 mg/l; 72 óra (biomassza). EC50 0.379 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 72 óra (növekedési sebesség). EC50 0.166 mg/l EC50 0.47 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 96 óra (biomassza) 96 óra (növekedési sebesség). NOEC 0.032 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 96 óra (növekedési sebesség). Akut EC50 0.018 mg/l Akut EC50 >1 mg/l Akut EC50 1.02 mg/l Akut LC50 0.58 mg/l Krónikus EC50 31.7 mg/l Krónikus LOEL 1.6 mg/l Krónikus NOEC 0.5 mg/l; Alga Daphnia - Daphnia magna Daphnia - Daphnia magna Hal - Danio rerio Mikroorganizmus Hal - Danio rerio Hal - Danio rerio; 72 óra 21 nap 48 óra 96 óra 3 óra 34 nap 34 nap. |  |
|  | 12.1.Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. ## A terméket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba, közcsatornába ne engedjük. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3.Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4.A talajban való mobilitás: vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6.Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. ## 12.7.Egyéb káros hatások: nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladék A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám:Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések:Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről, 1907/2006/EK rendelet, 1272/2008 EK rendelet, 2015/830 EU rendelet, 2016/918 EU rendelet, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  |  | 1907/2006EK rend. a vegyi anyagok regisztrálásáról, érté- keléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A hulladékra vonatkozó hazai előírások: |  |  |  | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: |  |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az 1996. évi XXXI. törv.a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  | 2007.évi LXXXII.törvénnyel, a 2004.évi XI.törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított, 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet MüM rendeletei. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szállítás: |  |  |  | 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Acute Tox.3./4. - Akut toxicitás 3./4. kategória Eye Irrit.2. - Súlyos szemirritáció 2. kategória Skin Corr.1B - Bőr marás 1B kategória Skin Sens.1. - Bőr érzékenyítés 1. kategória STOT SE 3. - Célszervi toxicitás 3. kategória Eye Dam.1. - Szem károsodás 1. kategória Aqua. Acute.1. - Akut vízi veszély 1. kategória Aqua. Chron.1./3 - Krónikus vízi veszély 1./3 kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok jelentése: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H331 Belélegezve mérgező. H335 Légúti irritációt okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH071 Maró hatású a légutakra. Az adatlap a 10. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |