|  | B I Z T O N S Á G I A D A T L A P Dalma varázs ablaktisztító Készült 2022.11.02.-án az 1907/2006 EK /REACH/ és az 2020/878/EU rend. szerint. 12. verzió |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Szakasz: Az anyag/ keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.1. Termékazonosító: |  |  | # Dalma varázs ablaktisztító |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/Szállító: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  | Üvegfelületek tisztítására alkalmas termék. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása: A 1272/2008 EK rendelet szerint A termék az 1272/2008/EK rendelet alapján nem sorolható veszélyességi osztályba. Nincs figyelmeztető H mondat. EUH208 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2.2.Címkézési elemek: nem jelölésköteles EUH208 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: Szem- és bőrizgató hatású lehet. A termék nem perzisztens, nem bioakkumulatív és nem toxikus (nem PBT), nem minősül nagyon perzisztensnek és nagyon bioakkumulatívnak (vPvB). |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: veszélyes alkotórészek |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés; Konc. m/m%; CAS-szám/ EK-szám; 1272/2008/EK rend. CLP szerint. Veszély; H mondat; M faktor. piktogram; kategória. Izopropilalkohol; < 5%; 67-63-0 200-661-7; GHS02 GHS07; Flam. Liq. 2. Eye Irrit. 2. STOT SE 3; H225 H319 H336. 2-butoxietanol; < 5%; 111-76-2 203-905-0; GHS07; Acut Tox. 4. Acut Tox. 4 Acut Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2; H332 H312 H302 H319 H315. Alcohol sulfate C12-14, triethanolamine; < 1%; 90583-18-9; GHS07 GHS05; AcutTox 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam.1 Aqua Chron 3; H302 H315 H318 H412. 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1); < 0,1%; 55965-84-9 611-341-5; GHS05 GHS06 GHS09; Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr1B Aqua. Acute 1 Aqua. Chron 1 Skin Sens.1; H301 H311 H331 H314 H400 H410 H317; 100 100. |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Egyéb összetevők: Színezéket tartalmaz./C.I.42090/. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  | Panasz esetén orvoshoz fordulni. |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell öblíteni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások. Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Az egyéb égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését, permet belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiségű kiömlött anyagot össze kell gyűjteni, bő vízzel felmosni /csúszásveszély/. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  |  | Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel való érintkezést, a permet belélegzését. |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol, fagymentes helyen tartandó. Tárolási hőmérséklet <=35 °C alatt. |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  |  | Ablakok, üvegfelületek tisztítására. |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Izopropil-alkohol; 67-63-0; 500; 1000; b,i; -; R. 2-Butoxi-etanol; 111-76-2; 98; 246; b,i; EU1; T. R. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 8/a napi óraszám b Bőrön át is felszívódik. i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték T. Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 40/a heti óraszám ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám Izopropil-alkohol: Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)/Származtatott minimális hatás szint(DMEL) DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 888 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 500mg/m3 DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 319 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 89 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Lenyelés: 26 mg/kg bw/nap Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 140,9 mg/l. Tengervíz; 140,9 mg/l. Szakaszos kibocsátások; 140,9 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 2251 mg/l. Üledék; 552 mg/kg d.w.. Talaj; 28 mg/kg. Másodlagos mérgezés; 160 mg/kg táplálékbevitel..... Biológiai expozíciós indexek Magyarország 25/2000 Kémiai biztonság Munkahelyi együttes rendelet (2. melléklet): megengedett határértékei biológiai expozíciós (hatás) indexeknek, aceton, vizelet 25µ/l, mintavételezési idő: műszak végén. 2-Butoxietanol DNEL munkavállaló: Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 98 mg/m3 munkavállaló: Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 1091 mg/m3 munkavállaló: Rövid távú expozíció – helyi hatások, belégzés: 246 mg/m3 fogyasztó: Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, orális: 6,3 mg/m3 fogyasztó: Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, orális: 26,7 mg/m3 fogyasztó: Hosszantartó expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 59 mg/m3 fogyasztó: Rövid távú expozíció – rendszeres hatások, belégzés: 426 mg/m3 fogyasztó: Rövid távú expozíció – helyi hatások, belégzés: 147 mg/m3 Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 8,8 mg/. Tengervíz; 0,88 mg/l. Szakaszos felszabadulás; 9,1 mg/l. Üledék (édesvíz); 34,6 mg/kg. Üledék (tengervíz); 3,46 mg/kg. Talaj; 2,33 mg/kg. Szennyvíztisztító telep; 463 mg/l. Orális (másodlagos mérgezés); 20 mg/kg.. |  |
|  | 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás. Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen a szerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: Kézvédelem:; Kerüljük a bőrrel való érintkezést..; Kerülni kell a permet belélegzését. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.. |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony kék |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | enyhe alkoholos |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | 9-10 |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem gyullad |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | kb. 1 g/cm3 |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nem robbanásveszélyes |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  | nincs |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  |  | Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert. |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  | Fagytól védendő. |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a,akut toxicitás; A keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai bőrirritáció; nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk; A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékkel kapcsolatban nem készült célzott ökológiai vizsgálat. Az egyes komponensekre vetítve: 2-Butoxietanol: Vízi toxicitás értékelése: Nagy a valószínűsége, hogy a termék akut módon nem káros a vízi szervezetekre. Hosszantartó (krónikus) toxicitási vizsgálati adatok alapján a termék nagyon valószínűleg nem ártalmas a vízi szervezetekre. Az aktivált iszap degradációs aktivitásának gátlása nem várható, amikor megfelelő alacsony koncentrációban vezetjük be biológiai szennyvízkezelőbe. Halakkal szemben mutatott toxicitás: LC50 (96 h) 1.474 mg/l, szivárványos pisztráng (OECD-irányelv 203, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Vízben élő gerinctelenek: EC50 (48 h) 1.550 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 202, fejezet 1, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Vízinövények: EC50 (72 h) 1.840 mg/l (Növekedési sebesség), Pseudokirchneriella subcapitata (OECD-irányelv 201, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra: Toxikus határkoncentráció (16 h) > 700 mg/l, Pseudomonas putida (DIN 38412 Teil 8, statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Krónikus toxicitás halakra: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) > 100 mg/l, Brachydanio rerio (OECD-irányelv 204, szemi-statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Csak határkoncentráció-vizsgálat (LIMIT test). Krónikus toxicitás vizi gerinctelenekre: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) 100 mg/l, Daphnia magna (OECD-irányelv 211, szemi-statikus) Névleges koncentráció. Irodalmi adatok. Szárazföldi toxicitás értékelése.: Szárazföldi toxicitásról nem áll rendelkezésre adat. Izopropil-alkohol: Akut toxicitás Hal: LC50:9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (flow-through test; OECD vizsgálati iránymuatásai 203) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre LC50: 9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: EC50 LOEC: >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) 1000 mg/l (alga; 8 d) Baktérium: >100mg/l (Baktérium) káros hatása nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság nincs ismert adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. 12.7. Egyéb káros hatás: élővízbe, talajba juttatni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalamtlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20-01-30 mosószerek, amelyek különböznek a 20-01-29-től. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó csomagolásban szabad szállítani. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás:Ömlesztett szállítás nincs tervezve.. |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1907/2006/EK rendelet 1272/2008 EK rendelet 2015/830 EU rendelet 2016/918 EU rendelet 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 453/2010 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások |  | A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és mó- dosításai |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet, 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Acute Tox - Akut toxicitás, Skin Sens. –Bőr érzékenység, Skin Irrit - Bőr iritáció Skin Corr – Bőr marás, Eye Irrit - Szem irritáció, Eye Dam. – Szemkárosító STOT SE - Célszervi toxicitás, Flam Liq. - Gyúlékony folyadék, Acute Tox – Akut toxicitás, Aqua. Acute – Akut vízi toxicitás, Aqua. Chron- Krónikus vízi toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szerplő összetevők H mondatai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gáz. H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H312 Bőrrel érintkezve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H331 Belélegezve mérgező. H332 Belélegezve ártalmas. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 11. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |