|  | 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  | Zanessa gépi öblítőszer |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő # azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: |  |  |  | Mosogatógéphez való öblítőszer. |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.A biztonsági adatlap # szállítójának adatai: |  |  |  | Monolit Trade Kft. |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre u. 3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: e-mail: web: |  |  |  | Tel/fax: 62/241-139 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eye Dam. 1. Súlyos szemkárosodás 1.kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt jelző piktogram: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély GHS05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megelőzés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Összetevők: nemionos felületaktív anyag 5-15%, izopropil-alkohol 5-15%, citromsav 5-15%, anionos felületaktív anyag < 1%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI azonosító: B-14070328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: - nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: - veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Konc. m/m% |  |  |  | CAS-szám/ EK-szám |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |
|  | Izopropoil-alkohol | 5-15% |  |  |  | 67-63-0 200-661-7 |  | GHS02 GHS07 | Flam.Liq.2 Eye Irrit.2 STOT SE 3 | H225 H319 H336 |  |
|  | Alkohol(C12-C14) ether, polyetylen-polypropylen glycol mono- methyl ether | 5-15% |  |  |  | 223752-29-2 630-516-7 |  | GHS05 GHS09 | Eye Dam.1 Aqua. Acut.1 Aqua. Chron.2 | H318 H400 M=1 H411 |  |
|  | Citromsav monohidrát | 5-10% |  |  |  | 5949-29-1 691-328-9 |  | GHS07 | Eye Irrit.2 Skin Irrit.2 | H319 H315 |  |
|  | Nátrium p-kumén- szulfonát | < 1% |  |  |  | 15763-76-5 239-854-6 |  | GHS07 | Eye Irrit.2 | H319 |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító A veszélyes összetevők expozíciós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  | A sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes testhelyzetbe tenni. Amennyiben szükséges mesterséges lélegeztetést alkalmazni. Panasz estén orvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  | A szennyezett ruhát le kell venni. Újra használat előtt kimosni. A bőrt bő szappanos vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  | A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása mellett alaposan ki kell mosni. Minden estben szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Hánytatni tilos! Azonnal orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyag: |  |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltókészülék használható. Vízpermet, oltópor, homok. |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszély: |  |  |  | A veszélyes bomlástermékek keletkezése nagyban függ az égés körülményeitől. Tűz esetén füst és egyéb égéstermékek keletkezhetnek, ezek belélegzése súlyosan károsíthatja az egészséget. |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Tűz esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék. Személyi védőfelszerelés. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerülni kell a termék szembe vagy bőrre kerülését, véletlenszerű lenyelését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Nagy mennyiségben kiömlött keveréket nem éghető, nedvszívó anyaggal (homok, föld, kovaföld, fűrészpor) kell felitatni, majd ártalmatlanításig, zárt, megfelelő címkével ellátott, veszélyes hulladékgyűjtő tartályban kell tárolni. A kis mennyiségű kiszóródott anyagot bő vízzel felmosni. A szennyezett felületet teljesen meg kell tisztítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, száraz helyen, eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás: |  |  | Gépi öblítő szer, mosogatógépekhez. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: a keverékre foglalkozási expozíciós határérték nincs meghatározva. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Izopropil-alkohol; 67-63-0; 500; 1000; b,i; -; R. R Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 8/a napi óraszám b Bőrön át is felszívódik. i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám Izopropil-alkohol: Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)/Származtatott minimális hatás szint(DMEL) DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 888 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 500mg/m3 DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 319 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 89 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Lenyelés: 26 mg/kg bw/nap Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 140,9 mg/l. Tengervíz; 140,9 mg/l. Szakaszos kibocsátások; 140,9 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 2251 mg/l. Üledék; 552 mg/kg d.w.. Talaj; 28 mg/kg. Másodlagos mérgezés; 160 mg/kg táplálékbevitel..... Biológiai expozíciós indexek Magyarország 25/2000 Kémiai biztonság Munkahelyi együttes rendelet (2. melléklet): megengedett határértékei biológiai expozíciós (hatás) indexeknek, aceton, vizelet 25µ/l, mintavételezési idő: műszak végén. 8.2. Az expozíció ellenőrzése: Személyi védőfelszerelés: |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön /védőszemüveg ajánlott pl.EN166/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Általános biztonsági és higiéniai intézkedések: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. Használat közben enni, inni, dohányozni, tubákolni nem szabad. A jó ipari higiénia és munkavédelmi gyakorlatnak megfelelően kezeljük. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk. Halmazállapot Szín; folyékony színtelen. Illat; enyhe vegyszer illat. Szagküszöb érték; nincs adat. pH /1%-os oldat/; 3±1. Olvadáspont/ Fagyáspont; nincs adat. Kezdeti forráspont; nem értelmezhető. Lobbanáspont; nem értelmezhető. Párolgási sebesség; nincs adat. Tűzveszélyesség; nem tűzveszélyes. Gyulladási határ; nem gyullad. Gőznyomás; nincs adat. Gőzsűrűség; nincs adat. Relatív sűrűség; < 1 g/cm3. Oldékonyság; vízzel elegyedik. Megoszlási hányados; nincs adat. Öngyulladási hőmérséklet; nincs öngyulladási veszély. Bomlási hőmérséklet; nincs adat. Viszkozitás; nincs adat. |  |
|  | Robbanásveszély |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok 9.2. Egyéb információ |  |  |  |  | nincs adat nincs |  |  |  |  |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |
|  | 10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás. |  |  |  |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. Izopropil-alkohol: Akut toxicitás – szájon:. Akut toxicitás – bőrön át /nyulak/:. Akut toxicitás – belélegzés.; LD50 5840 mg/kg /patkány/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 401/ LD50 13900 mg/kg /nyúl/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 402/ LC50 > 25 mg/l /patkány/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 403/. |  |
|  | a, Akut toxicitás Lenyelve; | Lenyelve hányást okozhat, száj-, nyelőcső-, gyomor- és bélnyálkahártya irritáció alakulhat ki, de az az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b, bőrkorrózió/ bőrirritáció; | Hosszabb ideig hatva irritatív lehet, de az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c, súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; | Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi/vagy bőrszenzibilizáció; | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás; i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás; j,aspirációs veszély; 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. Rendeltetésszerű felhasználásnál nem várható káros hatás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékkel kapcsolatban nem készült célzott ökológiai vizsgálat. Az egyes komponensekre vetítve: Izopropil-alkohol: Akut toxicitás Hal: LC50:9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (flow-through test; OECD vizsgálati iránymuatásai 203) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre LC50: 9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: EC50 LOEC: >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) 1000 mg/l (alga; 8 d) Baktérium: >100mg/l (Baktérium) káros hatása nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és vPvB-értékelés eredményei: nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. 12.7. Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem juttatható hígítás nélkül a szennyvízcsatornába. Az üres csomagolóanyagot vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termék veszélyes áruként van osztályozva, a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó előírások alapján azonban korlátozott mennyiségben szállítható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LQ 5L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám: Nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nincs. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nincs. 14.4. Csomagolási csoport: Nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.5. Környezeti veszélyek: Nincs vonatkozó információ. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy a keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: Érvényes jogszabályok: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; a 830/2015/EK rendelete, 2016/918 EU, 2020/878 EU rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; 5/2020 (II.6.) ITM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékra vonatkozó hazai előírások: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997 évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról. 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab. Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai Szállítás: 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai, 1272/2008 EK rendelet, (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 830/2015 EU rendelet, 2016/918 EU, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete); CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16.Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései:(a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Eye Irrit. Szem irritáció Eye Dam. Szem károsodás Skin Irrit. Bőr irritáció STOT SE Célszervi toxicitás Aqua. Acut. Akut veszély a vízi környezetre Aqua. Chron. Krónikus veszély a vízi környezetre Flam. Liq. Gyúlékony folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap az 5. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |