|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  |  | # Brekkk ACID WC tisztító gél |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: # 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/Szállító: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  |  | Folyékony WC tisztítószer, háztartási célokra. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.A keverék osztályozása: A 1272/2008 /EK rendelet szerint Skin Irrit. 2. Bőrirritáció 2. kategória Eye Dam. 1. Súlyos szemkárosodás 1. kategória H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 2.2.Címkézési elemek: A 1272/2008 /EK rendelet szerint Veszélyt jelző piktogram: GHS05 Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. EUH071 Maró hatású a légutakra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. Elhárító intézkedés: P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P321 Szakellátás: orvosi. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Összetevők: tejsav <5%, foszforsav <5%, nemionos felületaktívanyag <5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tartalmaz színezéket: C.I.42090, illatot. OKBI azonosító: B-19090677 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó előírásokat/utasításokat betartjuk. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés | Konc. m/m% |  |  | CAS-szám/ EK-szám |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram kategória |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foszforsav | < 5% |  |  | 7664-38-2 231-633-2 |  | GHS05 | Skin Corr.1B Akut.Tox.4 Met.Corr.1 | H314 H302 H290 |  |  |  |  |  |
|  |  | Tejsav | < 5% |  |  | 79-33-4 201-196-2 |  | GHS05 | Skin Corr.1C Eye Dam.1 | H314 H318 |  |  |  |  |  |
|  |  | D-Glükopiranóz oligomer, decil-oktil-glikozidok | < 5% |  |  | 68515-73-1 500-220-1 |  | GHS05 | Eye Dam.1 | H318 |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító A veszélyes összetevők expozíciós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! Az anyaggal szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Újra használat előtt kitisztítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat. Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni. Azonnal orvost kell hívni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  | A bőrre került anyagot azonnal le kell mosni szappanos bő vízzel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni, legalább 15 percen keresztül. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet itatni, orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.A legfontosabb -akut és késleltetett- tünetek és hatások: |  |  |  | Égés/irritáció, szemkárosodás lehetséges. A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. A gőzök izgathatják a szemet, orrot, torkot és tüdőt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: |  |  |  | Szembe jutás és lenyelés esetén. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  | A foszforsav fémekkel reagálva hidrogént fejleszt. Robbanás veszély. Melegítésre bomlik. Tűz esetén: foszfor oxidjai, maró hatású gőzök keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  | Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő testvédő ruházatot kell viselni (teljes védőruha). A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését és bőrre jutását. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. Esetleges expozíció esetén a hatóságokat értesíteni kell. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. Csúszásveszély! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Tűz és robbanásvédelem: |  |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Kerüljük a kifröccsenést. Ne keverje más tisztítószerekkel. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A termék nem éghető. Fémekkel reagálva a foszforsav hidrogént fejleszt. Robbanás veszély. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás(ok): |  |  |  | Fürdőszobai, konyhai berendezések, csempék, padlóburkolatok vízkőtlenítésére, rozsdamentesítésére. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Ortofosz-forsav; 7664-38-2; 1; 2; m; EU1; N. |  |  |  |  |  |
|  | Ortofoszforsav: DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Akut - helyi hatások, Belégzés; :; 2 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés; :; 1 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés; :; 10,7 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés; :; 0,36 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés; :; 4,57 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés; :; 0,1 mg/kg bw/nap. m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok./ÁK-érték/ Korrekció NEM szükséges./CK-érték/ ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás, megfelelő ellenőrzés. |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön /védőszemüveg ajánlott pl.EN166/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen a szerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. Kézvédelem: Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. Környezet védelem: csatornába, talajba, felszini vizekbe ne engedje. Légzésvédelem:Gőz/aeroszol szabadba kerülés esetén légzésvédelem. (részecskeszűrő EN 143 Typ P2 vagy FFP2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony kék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | gyenge savas és vegyszer szag |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | savas 2,1-2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | 1,022-1,032 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Egyéb információk |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  | Lúgokkal reakcióba lép. Nem nemesfémekkel(cink, alumínium) hidrogén keletkezéssel járó reakcióba lép. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  | Lúgokkal hőfejlődés. Szulfid, cianidokkal reakcióba lép, mérgező gázok képződnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  | Magas hőmérséklet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  | Lúgok, fémek. Más tisztítószerekkel ne keverje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. Tűz esetén foszfor oxid és foszfin keletkezhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.. |  |  |  |  |  |
|  | Foszforsav akut toxicitás szájon át LD50 2 600 mg/kg (patkány) Foszforsav akut toxicitás belégzési ATE 5,1 mg/l Tejsav akut toxicitás szájon át LD50 3 730 mg/kg (patkány) D-Glükopiranóz oligomer, decil-oktil-glikozidok akut toxicitás szájon át LD50 > 2 000 mg/kg (patkány) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a,akut toxicitás: Lenyelve; felmarodást okozhat a gasztrointesztinális traktus felsőrészében. (szájüreg, garat, gége, nyelőcső, gyomor). Ezt a feltevést a keverék pH értékére alapozzuk, de az osztályozás kritériumai alapján nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/bőrirritáció; Bőrirritáló hatású. c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; Súlyos szemkárosodást okoz. d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ortofoszforsav: Akut toxicitás: Hal: LC50: 3 - 3,25 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h) Daphnia és egyéb vízi gerinctelen szervezet: EC50: > 100 mg/l (Daphnia magna (óriás vízibolha); 48 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: NOEC: 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h) (statikus teszt; Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201) EC50: > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h) (statikus teszt; Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201) Baktérium: EC50: > 1000 mg/l (aktivált iszap; 3 h) (OECD Vizsgálati útmutató, 209) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nem áll rendelkezésre adat. ## 12.7. Egyéb káros hatások: tömény formában nem szabad szennyvízcsatornába ## élővízbe, talajba juttatni tilos. Semlegesíteni szükséges, mert a pH eltolódását is ## okozhatja. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20-01-14 Savak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: A termék a csomagolási mennyisége miatt a nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények alapján szállítás szempontjából nem minősül veszélyesnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó edényben szabad szállítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csomagolási egységek; 750 ml, 5L. 14.1. UN-szám: 1760 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: MARÓ FOLYADÉK M.N.N (Foszforsav). 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8. 14.4. Csomagolási csoport: III. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről 1907/2006/EK rendelet 1272/2008 EK rendelet 2015/830 EU rendelet 2016/918 EU rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015/830 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállításra: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Skin Corr. - Bőr marás Eye Dam. - Szem károsodá Met. Corr. - Fémekre korrozív Akut.Tox. - Akut toxicitás (orális) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Lenyelve ártalmas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap 2. verziójához képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |