|  | 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  | # Dex aktív mosógél |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  | Háztartási tisztítószer textilanyagok mosására. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A 1272/2008 /EK rendelet szerint alapján nem sorolható veszélyességi osztályba. Nincs figyelmeztető H mondat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Címkézési elemek: A 1272/2008 /EK rendelet szerint Nincs figyelmeztető H mondat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondat: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén:Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott estben a kontaktlencsék eltávolítása ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Összetevők: anionos felületaktív anyagok < 5%, nemionos felületaktív anyagok < 5%, foszfonát < 5%, szappan < 5%. Tartalmaz: Illatot, színezéket /C.I.42090/ és konzerválószert. EUH208 Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Egyéb veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés | Konc. m/m% |  | CAS-szám/ EK-szám/ Index-szám/ REACH reg. szám |  |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sodium dodecylbenzene- sulfonate | < 5% |  | 25155-30-0/ 246-680-4 |  |  | GHS05 GHS07 | Acut.Tox.4 Eye Dam.1 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 | H302 H318 H335 H315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alkoholok,C13-15, elágazó és lineáris, etoxilált | < 5% |  | 157627-86-6/ 500-337-8 |  |  | GHS05 GHS07 | Acute Tox. 4 Eye Dam. 1 Aqua.Chron.3 | H302 H318 H412 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foszfonát | < 1% |  | 22042-96-2/ 244-751-4 |  |  | GHS07 | Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 | H319 H315 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Konzerválószer 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) | <0,1% |  | 55965-84-9/ 611-341-5/ 613-167-00-5 ATE: ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 100 mg/kg ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.31 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% |  |  | GHS05 GHS06 GHS09 | Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr1C Aqu. Acute 1 Aqu. Chron 1 Skin Sens.1 | H301 H311 H331 H314 H400 H410 H317 EUH071 | 100 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Index-szám, REACH regisztrációs szám Konzerválószert 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1), szappant, illatanyagot, színezéket /C.I. 42090/ tartalmaz. Az illat allergén komponensei: Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  |  | A szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt bő vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Kézi mosás estén gumikesztyű viselése erősen ajánlott. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni. Ha van kontaktlencse és eltávolítható, azonnal meg kell tenni. A szemet bő vízzel legalább 15 percen keresztül öblíteni a szemhéjak széthúzása mellett (szemzuhany alkalmazása) a szemgolyó folyamatos mozgatásával. Majd szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: |  |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet itatni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. A keverékben lévő felületaktív anyag tartalom miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat. Orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. A legfontosabb -akut és késleltetett- tünetek és hatások: |  |  |  |  | Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. Bőrre jutva: szárasság, kipirulás, berepedezés. Szembe kerülve: égő érzés, vörösség, fájdalom. Lenyelve: gyomor-nyelőcső fájdalom, hányinger, hányás lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: |  |  |  |  | Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag illetve tűzoltó készülék használható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: A terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén összegyűjteni nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni, ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a megsemmisítésig. A maradékot fel kell mosni. Csúszásveszély! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  |  | Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2. A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól, direkt napfénytől, sugárzó hőtől távol tartandó. Min. hőmérséklet: 5ºC Max. hőmérséklet: 30ºC Felhasználhatóság: lásd a termék csomagolásán. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  |  | Mosószer háztartási célokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. Nem tartalmaz olyan alkotórészeket, melyeknek a munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint szabályozott. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás. Személyi védőfelszerelés: Légzésvédelem: Nem értelmezhető. Kézvédelem: Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen mosógéllel átitatott ruházatot le kell vetni, újra használat előtt ki kell tisztítani. A testre került szert le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony kék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | kellemes, friss illat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | enyhén lúgos ~7,5-8,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | kb. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs oxidáló összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  | További fizikai vagy kémiai paraméterek, tulajdonságok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  |  | Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem reakcióképes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között, lejárati időn belül nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  | Fagytól védendő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. SZAKASZ: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin-3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol-3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; LC50 Belélegzés porok és párák /patkány/ 0,31 mg/l 4 óra LD50 bőrön át /patkány/ 200-1000 mg/kg - LD50 szájon át /patkány/ 550 mg/kg Alkoholok,C13-15, elágazó és lineáris, etoxilált: Kísérleti/számított adatok: LD50 patkány (orális): > 300 - 2.000 mg/kg (BASF-teszt) Irodalmi adatok. 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. a,akut toxicitás; Lenyelés: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. Rendeltetésszerű felhasználásnál nem várható káros hatás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az egyes komponensekre vetítve: Termék, illetve alkotóelem neve; Eredmény; Faj; Kitettség. 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin- 3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol- 3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; EC50 0.161 mg/l; EC50 0.161 mg/l; 72 óra (biomassza). 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin- 3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol- 3-on [EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; EC50 0.161 mg/l; EC50 0.161 mg/l; 72 óra (biomassza). EC50 0.379 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 72 óra (növekedési sebesség). EC50 0.166 mg/l EC50 0.47 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 96 óra (biomassza) 96 óra (növekedési sebesség). NOEC 0.032 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 96 óra (növekedési sebesség). Akut EC50 0.018 mg/l Akut EC50 >1 mg/l Akut EC50 1.02 mg/l Akut LC50 0.58 mg/l Krónikus EC50 31.7 mg/l Krónikus LOEL 1.6 mg/l Krónikus NOEC 0.5 mg/l; Alga Daphnia - Daphnia magna Daphnia - Daphnia magna Hal - Danio rerio Mikroorganizmus Hal - Danio rerio Hal - Danio rerio; 72 óra 21 nap 48 óra 96 óra 3 óra 34 nap 34 nap.. Alkoholok,C13-15, elágazó és lineáris, etoxilált: Halakkal szemben mutatott toxicitás: LC50 (96 h) > 1 - 10 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203; ISO 7346; 84/449/EWG, C.1, statikus) Irodalmi adatok. Vízben élő gerinctelenek: EC50 (48 h) > 1 - 10 mg/l, Daphnia magna (irányelv 79/831/EWG) Irodalmi adatok. Vízinövények: EC50 (72 h) > 1 - 10 mg/l (Növekedési sebesség), Scenedesmus subspicatus (OECD-irányelv 201, statikus) Irodalmi adatok. Mikroorganizmusok/Hatás az élő (aktivált) iszapra: EC10 > 1.000 mg/l, aktivált iszap (DEV-L2) Krónikus toxicitás vizi gerinctelenekre: NOEC (koncentráció ahol hatás nem figyelhető meg) (21 d) > 0,1 - 1 mg/l, Daphnia magna. |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. Alkoholok,C13-15, elágazó és lineáris, etoxilált: Ártalmatlanítási szempontok: >= 90 % bizmutaktív anyag (mod. OECD 303A) Biológiailag könnyen lebontható > 60 % CO2-képződése az elméleti értékhez viszonyítva (28 d) (OECD 301B; ISO 9439; 92/69/EWG, C.4-C) Biológiailag könnyen lebontható (OECD kritériumok szerint). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: Nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: Nincs adat. ## 12.7. Egyéb káros hatások: Élővízbe, talajba juttatni tilos. Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalamtlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20 01 29* Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1.UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2.Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3.Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4.Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5.Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6.A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7.Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; 551/2009/EK rendelete; 830/2015/EU rendelete; 2016/918 EU, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelet. 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 453/2010 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások |  |  | A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és mó- dosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A hulladékra vonatkozó hazai előírások: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. törv.a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirriációt okoz. H331 Belélegezve mérgező. H335 Légúti irritációt okozhat. H400 Nagyon mérgaző a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgaző a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. EUH071 Maró hatású a légutakra. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit.2. Bőr irritáció 2. kategória Skin Sens.1. Bőr érzékenyítés 1. kategória Skin Corr.1.C Bőr marás 1.C kategória Eye Dam.1 Súlyos szemkárosodás 1.kategória Eye Irrit. 2. Szem irritáció 2. kategória Acute Tox.3 Akut mérgezés 3. kategória Acute Tox.4 Akut mérgezés 4. kategória Aqua. Acute 1. Akut veszély a vízi környezetre 1. kategória Aqua. Chron 1./3. Krónikus veszély a vízi környezetre 1./3. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 9. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |