B I Z T O N S Á G I     A D A T L A P

Air freshener Légfrissítő

Készült 2023.01.31.-én az  1907/2006  EK  /REACH/,

az 1272/2008 EK  és a  2020/878/ EU rend. szerint     			4. verzió

|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  |  | Air Freshener légfrissítő Pine Forest |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: |  |  |  |  | Helyiség illatosítására alkalmas aeroszol. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: |  |  |  |  | Monolit Trade Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Tel/fax: e-mail: Web: |  |  |  |  | +36/62/ 241-139 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 1272/2008 /EK rendelet szerint Flam. Aerosol 1. Gyúlékony Aerosol 1. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek: A 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt jelző piktogram: GHS02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H222, H229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P410+P412 Napfénytől védendő. Nem érhet 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P251 Nyomás alatti edény: ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a permet belégzését. P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszűntethető. P381 Meg kell szűntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. P403 Jól szellőző helyen tárolandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1), Hexyl Cinnamal-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: izopropil alkohol, propán-bután-izobután gáz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI azonosító: B-15060409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: nyomás alatti gázt tartalmaz, hő hatására robbanhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés | Konc. m/m% |  |  |  | CAS-szám/ EK-szám/ Index-szám, REACH reg.szám |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |
|  | Isobutane Propane Butane | 10-20 % |  |  |  | 75-28-5/200-857-2/ 601-004-00-0 74-98-6/200-827-9/ 601-003-00-5 106-97-8/203-448-7/601-004-00-0 |  | GHS02 | Flam. Gas.1 | H220 | - |  |  |  |  |
|  | Isopropyl Alcohol | 0,1-1 % |  |  |  | 67-63-0/ 200-661-7/ 603-117-00-0 |  | GHS02 GHS07 | Flam.Liqu.2. Eye Irrit.2. STOT SE 3 | H225 H319 H336 | - |  |  |  |  |
|  | 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) | 0,001- 0,01 % |  |  |  | 55965-84-9/ 611-341-5/ 613-167-00-5 ATE: ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 100 mg/kg ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.31 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% |  | GHS05 GHS06 GHS09 | Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr.1C Eye Dam.1 Aqua.Acute1 Aqua.Chron1 Skin Sens.1 | H301 H311 H331 H314 H318 H400 H410 H317 EUH071 | 100 100 |  |  |  |  |
| CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Index szám, REACH reg.szám. Az illatanyag allergén komponensei: Hexyl Cinnamal. Nem veszélyes összetevők: Aqua, Sorbitan Oleate, Parfum. A veszélyes összetevők expozíciós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: /permet/ |  | A sérültet friss levegőre vinni, panaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  | A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  | A szemet bő vízzel a szemhéjak széthúzása alaposan mellett ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb –akut és késleltetett- tünetek és hatások: 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése: |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki, vizet itatni. Szükség esetén orvoshoz fordulni. Csomagolást megmutatni. A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyag: |  |  | Széndioxid, oltóhab, oltópor. Nem alkalmazható nagy térfogatú vízsugár. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  | Fokozottan tűzveszélyes. Mérgező és irritáló gázok keletkezhetnek az égés közben. Az aeroszol tartály hő hatására felrobbanhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  | Védőöltözet, a környezet levegőjétől független légzőkészülék. Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését. A környezetben égő egyéb anyagok figyelembevételével egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Gyújtóforrásokat el kell távolítani. A gőzök mélyedésekben gyűlnek össze, ahol robbanásveszélyes koncentrációt képezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések:a termék anyagát élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Tűz és robbanás védelem: |  |  |  | Működtetés közben dohányzás és nyílt láng használata tilos. Ne fogyasszon élelmiszert működtetés közben. Kerülje a bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezést. A termék éghető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, napfénytől védett helyen. 50°C alatt. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól, gyújtóforrástól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  | Helyiségek illatosítása. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Izopropil-alkohol; 67-63-0; 500; 1000; b,i; -; R. n-Bután; 106-97-8; 2350; 9400; -; -; N. R Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 8/a napi óraszám N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. b Bőrön át is felszívódik. i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám Izopropil-alkohol: Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)/Származtatott minimális hatás szint(DMEL) DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 888 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 500mg/m3 DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 319 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 89 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Lenyelés: 26 mg/kg bw/nap Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 140,9 mg/l. Tengervíz; 140,9 mg/l. Szakaszos kibocsátások; 140,9 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 2251 mg/l. Üledék; 552 mg/kg d.w.. Talaj; 28 mg/kg. Másodlagos mérgezés; 160 mg/kg táplálékbevitel..... 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |
|  | Légzés- védelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szem- védelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony színtelen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | fenyő illat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: ( 23°C ) |  |  |  |  |  | 6,5-7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | rendkívül tűzveszélyes aeroszol |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | ~1 g/cm3 /folyadék fázis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  | További fizikai vagy kémiai paraméterek, tulajdonságok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  | Nem reakcióképes szokásos használat közben . |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között stabil. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között nincsenek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  | Hőhatás. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és magas hőnek. /hő, láng, szikra/ Gyújtóforrástól, tűztől tartsa távol. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  |  |  |  | Nem ismert nem összeférhető anyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  | Nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ Izopropil-alkohol: Akut toxicitás – szájon:. Akut toxicitás – bőrön át /nyulak/:. Akut toxicitás – belélegzés. Bután: Akut toxicitás – 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin- 3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol-3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; LD50 5840 mg/kg /patkány/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 401/ LD50 13900 mg/kg /nyúl/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 402/ LC50 > 25 mg/l /patkány/ /OECD vizsgálati iránymutatásai 403/ LC50 658000 mg/m3 /patkány/ 4 óra LC50 Belélegzés porok és párák /patkány/ 0,31 mg/l 4 óra LD50 bőrön át /patkány/ 200-1000 mg/kg - LD50 szájon át /patkány/ 550 mg/kg.. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. a, akut toxicitás;. |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  |  |  | Esetleg enyhe irritáció lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  |  |  | Nincs különösebb hatással. Bőrrel érintkezve enyhe irritáció léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; |  |  |  | Enyhe irritatív hatású lehet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; e,csírasejt-mutagenitás; f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk; |  |  |  | Irritáló, köhögést ndukálhat. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az egyes komponensekre vetítve: Izopropil-alkohol: Akut toxicitás Hal: LC50:9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (flow-through test; OECD vizsgálati iránymuatásai 203) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre LC50: 9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: EC50 LOEC: >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) 1000 mg/l (alga; 8 d) Baktérium: >100mg/l (Baktérium) káros hatása nincs. 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on&2-metil-2H-izotiazol-3-on keverék: Termék, illetve alkotóelem neve; Eredmény; Faj; Kitettség. 5-klór-2-metil- 4-izotiazolin- 3-on [EINECS szám: 247-500-7]; 2-metil- 2Hizotiazol- 3-on (EINECS szám: 220-239-6] (3:1) keveréke; EC50 0.161 mg/l; EC50 0.161 mg/l; 72 óra (biomassza). EC50 0.379 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 72 óra (növekedési sebesség). EC50 0.166 mg/l EC50 0.47 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 96 óra (biomassza) 96 óra (növekedési sebesség). NOEC 0.032 mg/l; Alga - Pseudokirchneriella subcapitata; 96 óra (növekedési sebesség). Akut EC50 0.018 mg/l Akut EC50 >1 mg/l Akut EC50 1.02 mg/l Akut LC50 0.58 mg/l Krónikus EC50 31.7 mg/l Krónikus LOEL 1.6 mg/l Krónikus NOEC 0.5 mg/l; Alga Daphnia - Daphnia magna Daphnia - Daphnia magna Hal - Danio rerio Mikroorganizmus Hal - Danio rerio Hal - Danio rerio; 72 óra 21 nap 48 óra 96 óra 3 óra 34 nap 34 nap. |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nem releváns. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem releváns. Izopropil-alkohol: log Kow 0,05 – nem várható bioakkumuláció Összetevő neve; LogPow; BKF; Potenciál. Bután Propán; 2,89 1,09; - -; alacsony alacsony. |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás: vizes oldat, nagy mobilitásúnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. 12.7. Egyéb káros hatások: nem ismeretes. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A palackot felnyitni, ütögetni, felszúrni, sugárzó hő hatásának kitenni vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Ártalmatlanításkor a helyi előírásokat kell figyelembe venni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: EWC kód: 20 03 99 közelebbről nem meghatározott lakossági hulladékok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám: 1950 ADR/RID. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Aeroszol – tűzveszélyes 2.1 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 2 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről 1907/2006/EK rendelet 1272/2008 EK rendelet 2015/830 EU rendelet 2016/918 EU rendelet 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság |  |  |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  | az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII.5.) BM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: |  |  |  | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: |  |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACH-rendelet: |  |  |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 2015/830 EU rend.); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLP rendelet |  |  |  | 1272/2008/EK rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Flam. Liqu. 2. - Gyúlékony folyadék 2.kategória Flam. Gas. 1. - Gyúlékony gáz 1.kategória Acute Tox.3. - Akut toxicitás 3. kategória Eye Irrit.2. - Súlyos szemirritáció 2. kategória STOT SE 3. - Célszervi toxicitás 3. kategória Aqua. Acut.1. - Akut vízi veszély 1.kategória Aqua. Chron.1. - Krónikus vízi veszély Skin Sens.1. - Bőr irritáció 1. kategória Skin Corr.1B - Bőr marás 1.B kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H301 Lenyelve mérgező. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H331 Belélegezve mérgező. H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. Az adatlap a 3. verzióhoz képest, a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |