|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  |  | ALKO-SAT 70% Alkohol tartalmú felület tisztító OKBI-azonosító:B-20040051 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai: 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Tel/Fax: Web: e-mail: |  |  |  |  | Kiválóan alkalmas szilárd felületek, ajtók, kilincsek, fém és üveg tárgyak, konyhai eszközök, munkapultok, hidegburkolatok tisztítására. Minden estben győződjön meg, hogy a tisztítani kívánt felületet, a magas alkohol koncentráció nem marja meg! Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 www.satinagold.hu satina@vnet.hu |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: A 1272/2008 EK (CLP) rendelet szerint: Eye Dam.1 Súlyos szemkárosodás 1. kategória Flam. Liqu.2 Gyúlékony folyadék 2. kategória STOT SE 3 Célszervi toxicitás 3. kategória 2.2. Címkézési elemek: H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. Figyelmeztetés: Veszély Veszélyt jelző piktogramok: GHS02GHS05 GHS07 Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: Megelőzés: P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P233 Az edény szorosan lezárva tartandó. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P240 A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/át kell kötni. P241 Robbanásbiztos [elektromos/szellőztető/világító] berendezés használandó. P242 Szikramentes eszközök használandók. P243 Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. Elhárító intézkedés: P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni, vagy dohányozni. P370+P378 Tűz esetén: oltásra CO2, hab, por használandó. P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. Tárolás: P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. P403+P235 Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P405 Elzárva tárolandó. Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. Összetétel: Etanol >50%, Izopropil-alkohol 5-15%, Anionos felületaktív anyag < 1%, Nemionos felületaktív anyag <1%. OKBI-azonosító:B-20040051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. m/m% |  | CAS/ EK-szám/ Index-szám/ REACH reg.szám |  |  |  | 1272/2008/EK rendelet/CLP szerint |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondatok |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |
|  | Ethanol |  | > 50% |  | 64-17-5/ 200-578-6/ 603-002-00-5 |  |  |  | GHS02 | Flam.Liqu.2. | H225 |  |
|  | Izopropanol |  | <5-15% |  | 67-63-0/ 200-661-7/ 603-117-00-0 |  |  |  | GHS02 GHS07 | Flam. Liq. 2. Eye Irrit. 2 STOT SE 3 | H225 H319 H336 |  |
|  | TEA-Lauryl Sulfate |  | < 1% |  | 90583-18-9 292-216-9 |  |  |  | GHS05 GHS07 | Acut Tox.4 Skin Irrit.2 Eye Dam.1 Aqua.Chron.3 | H302 H315 H318 H412 |  |
|  | C10-C16 Alkil-Glükozid |  | < 1% |  | Keverék 68515-73-1 110615-47-9 |  |  |  | GHS05 | Eye Dam.1 Skin Irrit.2 | H318 H315 |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító, Index-szám, REACH regisztrációs szám |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb összetevők: víz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  | Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | Ingerlően hathat a légutakra. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni, szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  |  | Tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével CO2, hab, por használandó oltóanyag. |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  |  | Az egyéb égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  | Kerüljük a szemmel, való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti jól záródó csomagolásban. Tárolás: Jól szellőző, száraz, hűvös, napfénytől védett, nyílt lángtól, szikrától és más egyéb gyújtóforrástól mentes helyen tartandó. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol fagymentes helyen tárolandó/tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  | Felület tisztítására alkalmas magas alkohol tartalmú keverék. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Etil-alkohol; 64-17-5; 1900; 3800; -; -; N. Izopropil-alkohol; 67-63-0; 500; 1000; b,i; -; R. |  |
|  | N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok. Korrekció nem szükséges. R Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása RÖVID expozíció hatására jelentkezik. Korrigált ÁK = ÁK x 8/ a napi óraszám b Bőrön át is felszívódik. i Ingerlő anyag, amely izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat. ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám Izopropil-alkohol: Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)/Származtatott minimális hatás szint(DMEL) DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 888 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 500mg/m3 DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés: 319 mg/kg bw/nap DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés: 89 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Lenyelés: 26 mg/kg bw/nap Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édes víz; 140,9 mg/l. Tenger víz; 140,9 mg/l. Szakaszos kibocsátások; 140,9 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 2251 mg/l. Üledék; 552 mg/kg d.w.. Talaj; 28 mg/kg. Másodlagos mérgezés; 160 mg/kg táplálékbevitel..... Etil-alkohol: DNEL-ek: Expozíciós út; Expozíció gyakoriság/hatás; Érték. Belégzés útján; akut/helyi hatás/dolgozó; 1900 mg/m3. Bőrön át; hosszútávú/sziszté-más hatás/dolgozó; 343 mg/kg testtömeg. Belégzés útján; hosszútávú/sziszté-más hatás/dolgozó; 950 mg/m3. Belégzés útján; akut/helyi hatás/fogyasztó; 950 mg/m3. Bőrön át; hosszútávú/sziszté-más hatás/fogyasztó; 206 mg/kg testtömeg. Belégzés útján; hosszútávú/sziszté-más hatás/fogyasztó; 114 mg/m3. Orális; hosszútávú/sziszté-más hatás/fogyasztó; 87 mg/kg testtömeg.. Etil-alkohol: PNEC-ek: Édes víz; 0,96 mg/l. Tenger víz; 0,76 mg/l. Üledék édes víz; 3,6 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 580 mg/l. Szakaszos kibocsátás; 2,75 mg/kg. Talaj; 0,63 mg/kg. 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelések: Nincs különösebb előírás. |  |
|  | Szemvédelem: |  | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. /Védőszemüveg ajánlott pl.EN166/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  | A bőrre került anyagot vízzel le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem:; Normál felhasználás esetén nem szükséges. Egyéni érzékenység esetén (részecskeszűrő EN 143 Typ P2 vagy FFP2) ajánlott.. Kézvédelem:; Magas alkohol tartalma miatt a bőrt szárítja. Bőrápolás szükséges. Sérült bőrfelülettel érintkezve égő érzést tapasztalhatunk. Gumikesztyű viselése ajánlott. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /.. |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  |  | folyékony színtelen |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  |  | erős alkoholos illat |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ A keverékre nincs adat, az egyes komponensek adatai: |  |  |  |  |  |  | ~7 |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont |  |  |  |  |  |  | Izopropil alkohol -89 °C |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  |  | Izopropil alkohol 82-83 °C |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  |  | Izopropil alkohol 15 °C Etil-alkohol 13 °C |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  | tűzveszélyes termék |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  |  | Etil-alkohol 3,3 térf.% |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  |  | < 1g/cm3 |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nem oxidáló |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  | Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  | Erős oxidáló szerekkel, alkálifémekkel és földfémekkel tüzet vagy robbanást okozhatnak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  | Hő, gyújtóforrás, szikra, láng, direkt napfény. Savak, oxidáló és redukálószerek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  | Előírás szerinti használat esetén nem áll fenn veszély. Alkáli oxidok, oxidáló szerek, alkáli,-és földfémek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlás- termékek: |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. Izopropil-alkohol; Acute tox.oral. LD 50 patkányra 5840 mg/kg, resp. LC50 >25 mg/l nyúl oral: 4570 mg/kg, derm: 13400 mg/kg Etil-alkohol; Akut toxicitás: LC50 (belégzés útján,patkány): >8000 mg/L 4 h (vízmentes anyag) Nagyobb mennyiség felszívódása esetén: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás.. |  |
|  | a,akut toxicitás; |  | A keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; |  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszen- zibilizáció; e,csírasejt-mutagenitás; f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ: |  | Álmosságot vagy szédülést okozhat. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.Toxicitás: a keverékkel kapcsolatban nem készült célzott ökológiai vizsgálat. Az egyes komponensekre vetítve: Izopropil-alkohol: Akut toxicitás Hal: LC50:9.640 mg/l (Pimephales promelas; 96 h) (flow-through test; OECD vizsgálati iránymuatásai 203) Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre LC50: 9.714 mg/l (Daphnia magna; 24 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: EC50 LOEC: >100 mg/l (Scenedesmus subspicatus; 72 h) 1000 mg/l (alga; 8 d) Baktérium: >100mg/l (Baktérium) káros hatása nincs. Etil-alkohol: Toxicitás halakra :LC50 8140 mg/l (48 h, Jászkeszeg) Toxicitás vízibolhára: EC50 >7800 mg/l (48 h, Daphnia magna) Toxicitás algákra : : EC50 5000 mg/l (7 nap) Biológiai lebonthatóság: azonnal lebontható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.Perzisztencia és lebonthatóság A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. ## A terméket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba, közcsatornába ne engedjük. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3.Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. Izopropil-alkohol: log Kow 0,05 – nem várható bioakkumuláció Etil-alkohol: Bioakkumuláció: nem várható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4.A talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként mobilnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a keverékben használt anyagok nem PBT és nem vPvB anyagok. 12.6.Endokrin károsító tulajdonságok: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.7.Egyéb káros hatások: nem ismert. Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalamtlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Ártalmatlanítani a helyi előírások figyelembevételével szabad. A 442/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló rendelet szerint. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20 01 29* veszélyes hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKOKHOZ HASONLÓ,KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓTIS; elkülönítetten gyűjtött hulladék frakció (kivéve 15 01); veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó edényben szabad szállítani, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám: UN1993. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Gyúlékony folyékony anyag,m.n.n. (etil-alkohol, izopropil-alkohol) 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Osztályozási kód: F1 Bárca: 3 LQ kód: LQ4 EQ kód: E2 Szállítási kategória:2 Alagútkorlátozási kód: D/E 14.4. Csomagolási csoport: II. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; és 2015/830 EU, 2016/918 EU, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről. a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság: |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékra vonatkozó hazai előírások: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az 1996. évi XXXI. törv.a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról, 54/2014.(XII.5.)BM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: Szállítás: |  |  | 2007.évi LXXXII.törvénnyel, a 2004.évi XI.törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított, 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet MüM rendeletei, 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban biztonsági értékelés nem készült. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Acut Tox.4 - Akut toxicitás 4. kategória Skin Irrit.2. - Bőr irritáció 2. kategória Eye Dam.1. - Súlyos szemkárosodás 1.kategória Eye Irrit. 2. - Szem irritáció 2. kategória Flam. Liq.2. - Gyúlékony folyadék 2. kategória STOT SE 3. - Célszervi toxicitás 3. kategória Aqua.Chron.3. - Vízi környezetre krónikus veszély 3. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő összetevők H mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H302 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 3. verzióhoz képest a 3.,9.szakasz módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A biztonsági adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |