|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  | # Black & Dark folyékony mosószer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználás: 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  | Háztartási mosószer sötét színű ruhák mosásához. Satina Gold Kozmetikai Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. A keverék osztályozása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A 1272/2008 /EK rendelet szerint Eye Irrit. 2. Szemirritáció 2. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Címkézési elemek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veszélyt jelző piktogram: GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztetés: Figyelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Figyelmeztető H mondat: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondat: Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Összetevők: anionos felületaktív anyagok 5-15 %, nemionos felületaktív anyag <5%, szappan <5%, foszfonát <5%, illat < 1%, konzerválószer, színvédő <0,1%. EUH208 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OKBI azonosító: B-15080141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. Egyéb veszélyek Nem perzisztens, nem bioakkumulatív és nem toxikus (nem PBT)., Ez az anyag nem felel meg a nagyon perzisztens és a nagyon bioakkumulatív követelményeknek (nem vPvB). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés | Konc. m/m% |  | CAS-szám/ EK-szám/ Index-szám/ REACH reg. szám |  |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M fak- tor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alcohols, C12-14 ethoxylated, sulfates sodium salt | < 10 % |  | 68891-38-3/ 500-234-8 |  |  | GHS07 GHS05 | Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 AquaChron.3 | H315 H318 H412 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Alcohols, C13-15 ethoxylated | < 5 % |  | 157627-86-6 500-337-8 |  |  | GHS05 GHS07 | Acute Tox. 4 Eye Dam.1 Aqu.Chron.3 | H302 H318 H412 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1) | < 0,1% |  | 55965-84-9/ 611-341-5/ 613-167-00-5 ATE: ATE (Becsült akut toxicitási érték) [Szájon át] = 100 mg/kg ATE [Bőrön át] = 50 mg/kg ATE [Belélegzés (porok és ködök)] = 0.31 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% |  |  | GHS05 GHS06 GHS09 | Acut Tox.3. Acut Tox.3. Acut Tox.3. SkinCorr1C Aqu.Acute1 Aqu.Chron.1 Skin Sens.1 | H301 H311 H331 H314 H400 H410 H317 EUH071 | 100 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Index-szám, REACH regisztrációs szám Nem veszélyes összetevőként: foszfonátot, szappant, illatanyagot és színvédőt tartalmaz. Konzerválószert - 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-Methyl-2H-isothiazol- 3-one (3:1)-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  |  | Nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni. Panaszok esetén szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. Érzékeny bőrűeknek gumikesztyű használata ajánlott. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni. Csúszásveszély! 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  |  | Nincs különösebb előírás. Kerüljük a szemmel, való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. Szélsőséges hőmérséklet kerülése. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  |  | Mosószer háztartási célokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. Nem tartalmaz olyan alkotórészeket, melyeknek a munkahelyi expozíciós határértékei az 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint szabályozott. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem:; Normál felhasználás esetén nem szükséges.. Kézvédelem: Testvédelem:; Kézzel történő mosáskor, egyéni érzékenység esetén, gumikesztyű használata ajánlott. A szennyezett ruházatot azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni.. |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony fehér |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | kellemes, friss illat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | enyhén savas 5,5-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | kb. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs oxidáló összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  |  | Nem reakcióképes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  | Fagytól védendő. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  |  | Nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlás- termékek: |  |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. a,akut toxicitás; Lenyelve: A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció;; Nincs különösebb hatása. Hosszabb ideig bőrrel való érintkezés esetén irritáló léphet fel. |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció;; Irritatív hatású lehet.. d,légzőszervi vagy bőrszenzibili-záció; e,csírasejt-mutagenitás; f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk:; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal.. |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. ## 12.7. Egyéb káros hatás: élővízbe, talajba juttatni tilos. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 11-01-11 Veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő és mosóvizek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó edényben szabad szállítani.. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés:Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Környezetre nem veszélyes. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait.. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve.. |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetevédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 2015/830 EU rend., 2016/918 EU rendelete, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete.); CLP-rendelet: 1272/2008/EK rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 453/2010 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mosó és tisztítószerekre vonatkozó előírások |  |  | A 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről és mó- dosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról, 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: Szállítás: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet, 3/2002 (II.8.) SZCSM-EüM rendelet, 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H301 Lenyelve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H331 Belélegezve mérgező. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH071 Maró hatású a légutakra. EUH208 -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit Bőr irritáció Skin Sens. Bőr érzékenyítés Skin Corr. Bőr marás Eye Dam Szem károsodás Acute Tox. Akut mérgezés Aquat. Acute Akut veszély a vízi környezetre Aquat. Chron Krónikus veszély a vízi környezetre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 11. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |