|  |  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | # 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: |  |  |  |  |  |  |  |  | Brekkk WC gél WC kagylók illatosító öblítő szere. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Telefon/Fax: e-mail: web: |  |  |  |  |  |  |  |  | Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. 62/ 242-238 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. A keverék osztályozása: A 1272/2008 /EK rendelet szerint A termék az 1272/2008/EK rendelet alapján veszélyességi osztályba nem sorolható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Címkézési elemek: A 1272/2008/EK rendelet szerint EU-jel: nincs H mondatok: nincs P mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Összetevők: anionos tenzid <5%, nemionos tenzid <5%, illatanyag <1%, színezék, konzerválószert (formaldehyde) <0,1%. 2.3.Egyéb veszélyek: A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. EUH 208 Citral, Limonene, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate /kék/, -/piros/, Citral, Limonene /sárga/, -/zöld/ -t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EUH 208 Formaldehyde-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: - nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Keverékek: - veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés |  | Konc. m/m% |  |  | CAS-szám/ EK-szám |  |  |  |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |
|  |  | Benzolszulfonsav,nátrium só |  | < 5 % |  |  |  | 68411-30-3 270-115-0 |  |  |  | GHS07 GHS05 | Skin Irrit.2 Eye Dam. 1 | H315 H318 |  |  |  |
|  |  | C8-16 zsíralkohol glükozid |  | < 5 % |  |  | 141464-42-8 604-232-9 |  |  |  |  | GHS07 | Skin Irrit.2 Eye Irrit.2. | H315 H319 |  |  |  |
|  |  | Formaldehyd |  | < 0,1% |  |  | 50-00-0 200-001-8 |  |  |  |  | GHS05 GHS06 GHS08 | Acut Tox. 3 Acut Tox. 3 Acut Tox. 3 Skin Corr 1B Skin Sen.1. Carc.1B Muta.2 | H301 H311 H331 H314 H317 H350 H341 |  |  |  |
|  |  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító Színezéket, illatot, konzerválószert, sűrítőt tartalmaz. Színezék: kék: C.I.42090 sárga:C.I.19140 piros: C.I.18050 zöld: C.I.42090, C.I.19140 Allergén komponens: /kék/ Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citral, Limonene /piros/ - /sárga/ Citral, Limonene /zöld/ - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Általános információ: |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Belélegezve: |  |  | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bőrrel érintkezve |  |  | A bőrre került anyagot vízzel le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szembe kerülve: |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # 5.1.Oltóanyagok: |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag használható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  | Az egyéb égő, éghető anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a termék anyagát hígítatlanul élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.3.A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni, összegyűjteni, ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni, a maradékot felmosni. Csúszásveszély! 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7. Szakasz:Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  | Nincs különösebb előírás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  | WC kagylók illatosítására. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott. A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/: Formaldehyd ÁK: 0,6 mg/m3 CK: 0,6 mg/m3 Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Formal-dehid; 50-00-0; 0,37; 0,74; k(1B),b,m,sz; EU8; T. Formaldehid: DNEL (származtatott hatásmentes szint) Formaldehid DNEL Dolgozók:. Akut/rövid távú szisztematikus és helyi hatás (belélegzés); DNEL = 0,6 mg /m3. Akut/huzamos bőrön át történő szisztematikus hatás (bőr); DNEL = 0,6 mg /m3. Hosszú távú szisztematikus és helyi hatás (belélegzés); DNEL = 102 mg/kg ts/nap. Akut/rövid távú bőrön át történő lokális hatás (bőr); DNEL = 240 mg/kg ts/nap. Rövidtávú inhaláció esetében; DNEL = STEL (15 perc) 0,8 ppm.. Krónikus hatás bőrön át; DNEL = 240 mg/kg ts/nap. Helyi/üzemi hosszú távú szisztematikus és helyi hatás; DNEL = 0,4 ppm/m3. Formaldehid DNEL Lakosság: a formaldehid tulajdonságain és felhasználásán alapulva nem alkalmazható.. Akut/huzamos bőrön át történő szisztematikus hatás (bőr); DNEL = 102 mg/kg ts/nap. Akut/rövid távú bőrön át történő lokális hatás (bőr); DNEL = 0,012 mg/cm2. Rövidtávú inhaláció esetében helyi hatás; DNEL = 1 mg /m3. Krónikus hatás hosszú távú inhaláció esetében; DNEL = 3,2 mg /m3. b Bőrön át is felszívódik. k(1B) rákkeltő m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat sz Túlérzékenységet okozó (szenzibilizáló) tulajdonságú anyag. Az anyagra érzékeny egyéneken ,,túlérzékenységen” alapuló bőr-, légzőrendszeri, esetleg más szervet/ szervrendszert károsító megbetegedést okozhat. EU8 2019/983 EU irányelvben közölt érték T Azok az anyagok, amelyek egészségkárosító hatása TARTÓS expozíciót követően jelentkezik. Korrigált ÁK=ÁK x 40/a heti óraszám ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám |  |  |  |
|  |  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Légzésvédelem: | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kézvédelem: | Le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  |  | gél különböző -sárga, zöld, kék, piros |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Illat |  |  |  |  |  |  | a színnel harmonizáló friss illatok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  |  | savas ~ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  |  | nem gyúlékony |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gőznyomás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  |  | Kb. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oldékonyság |  |  |  |  |  |  | vízben oldódik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Viszkozitás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nincs robbanásveszélyes összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nincs oxidáló összetevője |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség:; Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs.. |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  |  |  |  |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.Veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  |  |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  |  |  | Magasabb hőmérséklet. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  |  |  |  |  |  | Savak, lúgok. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. Formaldehid: Akut toxicitás – szájon át /patkányok/:; LD50 > 200 mg/kg ts. Akut toxicitás – bőrön át /nyulak/:; LD50 > 270 mg/kg ts. Akut toxicitás – belélegzéssel /patkányok/:; LC50 0,58 mg/l ( 4 óra). a,akut toxicitás;. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | A keverékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  |  |  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; e,csírasejt-mutagenitás; f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: |  |  |  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Formaldehid: vízi toxicitás. halakra Pimephales promelas; LC50 = 24,1 mg/l {96 ó}. Brachydanio rerio; LC50 = 41 mg/l {96 ó}. gerinctelenekre Daphnia magna; LC50 ~ 2 mg/l {48 ó} EC50 = 42 mg/l {24 ó}. baktériumok; LC50 8,5 mg/l {30 perc}. algák, vízi növényzet; teszt max. 2,5 mg/l {192 ó}. mikroorganizmusok / aktív iszap; várhatóan gátolja a degradációs folyamatokat az aktív iszapban, a biológiai szennyvíz-tisztítókban alacsony koncentráció ajánlott.. |  |  |  |
|  |  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. A terméket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba, közcsatornába ne engedjük. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.4. A talajban való mobilitás: vízoldható, mobil, nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.5. A PBT- és a vPvB –értékelés eredményei: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. 12.7. Egyéb káros hatás: nem ismert. Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veszélyes hulladék: A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladék gazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; és 2015/830 EU rend., 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete. Érvényes jogszabályok:. Veszélyes anyagok, készítmények:; 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH). CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai. 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról. 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól, 5/2020 (II.6.) ITM.. 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről. Veszélyes hulladékok:; 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet Veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről. 16/2001. (VII. 18.) és 10/ 2002. (III. 26.) KöM rendeletek A hulladékok jegyzékéről. 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól. Tűzvédelem:; 54/2014.(XII.5.)BM rendelet, 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet, az 1996. évi XXXI. törv.a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról 5/1996. (XII. 29.) BM rendelet,. Munkavédelem:; 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet. Szállítás: Vízszennyezéssel kapcso- latos hazai rendeletek:; 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosítása. |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban kémiai biztonsági értékelést nem végeztek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszélyt jelent): Eye Dam.1. Súlyos szemkárosodás 1.kategória Eye Irrit.2. Súlyos szemirritáció 2.kategória Acute Tox.3,4 Akut toxicitás 3,4 kategória Skin Sens.1. Bőr szenzibilizáció 1.kategória Skin Irrit.2. Bőr irritáció 2.kategória Skin Corr.1B. Bőrmarás 1B. kategória Carc. 1B. Rákkeltő 1B. kategória Muta. 2. Mutagén hatás 2. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Az adatlapban szereplő veszélyes összetevők H mondatai: H301 Lenyelve mérgező. H311 Bőrrel érintkezve mérgező. H331 Belélegezve mérgező. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H350 Rákot okozhat. H341 Feltehetően genetikai károsodást okoz. Az adatlap a 10. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |