|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1. Termékazonosító: |  |  |  |  | # Foszforsavas vízkőoldó |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: # 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Gyártó/Szállító: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  |  | Vízkő eltávolításra, háztartási célokra Satina Gold Kozmetikai Kft 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12 62/241-139 satina@vnet.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.A keverék osztályozása A 1272/2008 /EK rendelet szerint Skin Irrit 2. Bőrirritáció 2. kategória Eye Dam. 1. Súlyos szemkárosodás 1. kategória Met. Corr.1. Fémekre korrozív 1. kategória Acut. Tox.4. Akut toxicitás 4. kategória /orális/ H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H302 Lenyelve ártalmas. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. 2.2.Címkézési elemek: A 1272/2008 /EK rendelet szerint Veszélyt jelző piktogram: GHS05 Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. Megelőzés: P234 Az eredeti edényben tartandó. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P301+P312 LENYELÉS ESETÉN: rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P321 Szakellátás: orvosi. P330 A szájat ki kell öblíteni. P362 A szennyezett ruhát le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P390 A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. Tárolás: P406 Saválló edényben tárolandó. Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. Engedélyek: OKBI-VABO/266/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem ismert különleges veszély, ha a tárolásra és a kezelésre vonatkozó előírásokat/utasításokat betartjuk. A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Megnevezés | Konc. m/m% |  |  | CAS-szám/ EK-szám |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram kategória |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Foszforsav | 5-15% |  |  | 7664-38-2 231-633-2 |  | GHS05 | Skin Corr.1B Akut.Tox.4 Met.Corr.1 | H314 H302 H290 |  |  |  |  |  |
|  |  | Amidoszulfonsav | < 5 % |  |  | 5329-14-6 226-218-8 |  | GHS07 | Skin Irrit.2 Eye Irrit.2 Aqua.Chron.3 | H315 H319 H412 |  |  |  |  |  |
|  |  | Foszfonsav | < 1% |  |  | 2809-21-4 220-552-8 |  | GHS05 | Met. Corr.1 Eye Dam.1 Acut. Tox.4 | H290 H318 H302 |  |  |  |  |  |
|  |  | Sodium Laureth Sulfate | < 0,1 % |  |  | 68891-38-3 500-234-8 |  | GHS05 | Skin Irrit.2 Eye Dam. 1 Aqua.Chron.3 | H315 H318 H412 |  |  |  |  |  |
| CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító A veszélyes összetevők expozíciós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! Az anyaggal szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Újra használat előtt kitisztítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | Belégzés miatt bekövetkező baleset esetén a sérültet friss levegőre kell vinni és biztosítani kell számára a nyugalmat. Ha a légzés szabálytalan, vagy megáll, mesterséges légzést kell alkalmazni. Azonnal orvost kell hívni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrre kerülve: |  |  |  | A bőrre került anyagot azonnal le kell mosni szappanos bő vízzel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni, legalább 15 percen keresztül. Azonnal szemorvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet itatni, orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.A legfontosabb -akut és késleltetett- tünetek és hatások: |  |  |  | Égés/irritáció, szemkárosodás lehetséges. A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. A gőzök izgathatják a szemet, orrot, torkot és tüdőt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás: |  |  |  | Szembe jutás és lenyelés esetén. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2.Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  | A foszforsav fémekkel reagálva hidrogént fejleszt. Robbanás veszély. Melegítésre bomlik. Tűz esetén: foszfor oxidjai, maró hatású gőzök keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  | Az égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. Tűz esetén hordozható légzőkészüléket kell viselni. Megfelelő testvédő ruházatot kell viselni (teljes védőruha). A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését és bőrre jutását. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. Esetleges expozíció esetén a hatóságokat értesíteni kell. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal (homok, föld) felitatni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. Csúszásveszély! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Tűz és robbanásvédelem: |  |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Kerüljük a kifröccsenést. Ne keverje más tisztítószerekkel. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. A termék nem éghető. Fémekkel reagálva a foszforsav hidrogént fejleszt. Robbanás veszély. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás(ok): |  |  |  | Fürdőszobai, konyhai berendezések, csempék, padlóburkolatok vízkőtlenítésére, rozsdamentesítésére. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.Ellenőrzési paraméterek: A készítmény munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel nem szabályozott Egyes összetevők expozíciós határértékei: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/: Foszforsav: ÁK 1mg/m3, CK 2 mg/m3 Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékei a 5/2020 (II.6.) ITM rendelet szerint; Megneve- zés; CAS-szám; ÁK-érték mg/m³; CK-érték mg/m³; Jellemző tulajdon- ság; Hivatko- zás; ÁK korrekciós csoport. Ortofosz-forsav; 7664-38-2; 1; 2; m; EU1; N. Ortofoszforsav: DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Akut - helyi hatások, Belégzés; :; 2 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés; :; 1 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Munkavállalók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés; :; 10,7 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - helyi hatások., Belégzés; :; 0,36 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Belégzés; :; 4,57 mg/m3. DNEL (származtatott hatásmentes szint). Fogyasztók, Hosszan tartó - szisztematikus hatások., Bőrrel való érintkezés Amidoszulfonsav: DNEL (származtatott hatásmentes szint); 70,5 mg/m3. Munkavállalók, Hosszan tartó-szisztematikus hatások DNEL (származtatott hatásmentes szint) általános népesség, Hosszan tartó - szisztematikus hatások.,.; :; 0,1 mg/kg bw/nap Belégzés 70,5 mg/m3 / Bőrrel való érintkezés 10 mg/kg bw/nap, Belégzés 17,4 mg/m3 Bőrrel való érintkezés 5 mg/kg bw/nap Lenyelés 5 mg/kg bw/nap. Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC) Édesvíz; 1,8 mg/l. Tengervíz; 0,18 mg/l. Szennyvíztisztító telep; 20 mg/l. Édesvízi üledék; 8,36 mg/kg d.w.. Tengeri üledék; 0,84 mg/kg d.w.. Talaj; 5 mg/kg d.w.. m maró hatású anyag, amely felmarja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat EU1 2000/39/EK irányelvben közölt érték N Irritáló anyagok, egyszerű fojtógázok, csekély egészségkárosító hatással bíró anyagok./ÁK-érték/ Korrekció NEM szükséges./CK-érték/ ÁK-érték Megengedett átlagos koncentráció CK-érték Megengedett csúcskoncentráció CAS-szám A vegyi anyagok azonosítására használt Chemical Abstracts Service regisztrációs szám |  |  |  |  |  |
|  | 8.2.Az expozíció ellenőrzése: Nincs különösebb előírás, megfelelő ellenőrzés. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. /védőszemüveg ajánlott pl.EN166/. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: Az esetlegesen a szerrel átitatott ruházatot le kell vetni, a testre került szert le kell mosni. Kézvédelem: Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. Környezet védelem: csatornába, talajba, felszini vizekbe ne engedje. Légzésvédelem:Gőz/aeroszol szabadba kerülés esetén légzésvédelem. (részecskeszűrő EN 143 Typ P2 vagy FFP2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  | folyékony színtetelentől az enyhe sárgás árnyalatig |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  | gyenge savas szag |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  | savas ~2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  | 1,1-1,15 g/cm3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nem éghető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Egyéb információk |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  | Lúgokkal reakcióba lép. Nem nemesfémekkel(cink, alumínium) hidrogén keletkezéssel járó reakcióba lép. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  | Normál felhasználási körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  | Lúgokkal hőfejlődés. Szulfid, cianidokkal reakcióba lép, mérgező gázok képződnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  | Magas hőmérséklet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  | Lúgok, fémek. Más tisztítószerekkel ne keverje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6.Veszélyes bomlástermékek: |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. Tűz esetén foszfor oxid és foszfin keletkezhet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.. |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény becsült orális LD50 értéke > 2 g/kg Foszforsav akut toxicitás szájon át LD50 2 000 mg/kg Amidoszulfonsav akut toxicitás szájon át LD50 3 160 mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a,akut toxicitás: H302 Lenyelve ártalmas. Lenyelve; felmarodást okoz a gasztrointesztinális traktus felsőrészében. (szájüreg, garat, gége, nyelőcső, gyomor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/bőrirritáció; maró hatású. c,súlyos szemkárosodás/szemirritáció; H318 Súlyos szemkárosodást okoz. d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; belégzés esetén a légutakban fájdalmat, tüsszentést, köhögést és nehéz légzést okozhat, de az osztályozás kritériumai alapján nem teljesülnek. H315 Bőrirritáló hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. f,rákkeltő hatás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. g,reprodukciós toxicitás; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. j,aspirációs veszély; A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ortofoszforsav: Akut toxicitás: Hal: LC50: 3 - 3,25 mg/l (Lepomis macrochirus; 96 h) Daphnia és egyéb vízi gerinctelen szervezet: EC50: > 100 mg/l (Daphnia magna (óriás vízibolha); 48 h) (statikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: NOEC: 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h) (statikus teszt; Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201) EC50: > 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus; 72 h) (statikus teszt; Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201) Baktérium: EC50: > 1000 mg/l (aktivált iszap; 3 h) (OECD Vizsgálati útmutató, 209) Amidoszulfonsav: Hal: LC50: 70,3 mg/l (Pimephales promelas (Fürge cselle), halálozás; 96 h) (statikus teszt; OECD vizsgálati iránymutatásai 203) Vízi gerinctelen: EC50: 71,6 mg/l (Daphnia magna (óriás vízibolha), Rögzítés; 48 h) (félstatikus teszt; OECD Vizsgálati útmutató, 202) Alga: NOEC: 18 mg/l (Desmodesmus subspicatus (zöld alga); 72 h) (statikus teszt; Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201) ErC50: 48 mg/l (Desmodesmus subspicatus (zöld alga); 72 h) (statikus teszt; Végpont: Növekedési sebesség; OECD Vizsgálati útmutató, 201) Baktérium: EC50: > 200 mg/l (aktív iszap; 3 h) (statikus teszt; Végpont: Légzés gátlás; OECD Vizsgálati útmutató, 209) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. ## 12.7. Egyéb káros hatások: tömény formában nem szabad szennyvízcsatornába ## élővízbe, talajba juttatni tilos. Semlegesíteni szükséges, mert a pH eltolódását is ## okozhatja. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem engedhető a szennyvízcsatornába Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20-01-14 Savak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladék |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: A termék a csomagolási mennyisége miatt a nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények alapján szállítás szempontjából nem minősül veszélyesnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó edényben szabad szállítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csomagolási egységek 750 ml, 1L, LQ 5 Liter. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről 1907/2006/EK rendelet 1272/2008 EK rendelet 2015/830 EU rendelet 2016/918 EU rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015/830 EU rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet módosításáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes hulladékok: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről 5/2020 (II.6.) ITM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szállítás: |  |  | 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem készült. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Akut. Tox. - Akut toxicitás Skin Irrit. - Bőr irritáció, Skin Corr. - Bőr marás Eye Irrit. - Szem irritáció Aquatic Chronic - Krónikus veszély vízi környezetre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap az előző 11. verzióhoz képest, a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |