|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  |  | # WC tisztító rúd |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: Cím: Tel/Fax: e-mail: Web: |  |  |  |  | - Kosárba helyezhető WC tisztító rúd, tisztítás és illatosítás céljából. Monolit Trade Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre utca 3. 62/241-139 monolittrade@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4.Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. A keverék osztályozása: Eye Irrit. 2. Súlyos szemirritáció 2. kategória H319 Súlyos szemirritációt okoz. 2.2. Címkézési elemek: Veszélyt jelző piktogram:GHS07 Figyelmeztetés: Figyelem Figyelmeztető H mondatok: H319 Súlyos szemirritációt okoz. Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. Összetevők: nátriumkarbonát 15-30%, anionos tenzid 5-15%, parfum, hexyl cinnamal, limonene, linalool, C.I. 42090. OKBI azonosító: B-18020898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: EUH208 Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. A keverék PBT vagy vPvB anyagokat nem tartalmaz az 1907/2006/EK rendelet XIII. Melléklet alapján. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. m/m% |  | CAS-szám/ EK-szám |  |  |  | 1272/2008/EK rendelet/CLP szerint |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondatok |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |
|  | Nátrium karbonát |  | 15- 30 % |  | 497-19-8 207-838-8 |  |  |  | GHS07 | Eye Irrit. 2 | H319 |  |
|  | Nátrium alkil benzolszulfonát |  | 5-15 % |  | 85117-50-6 285-600-2 |  |  |  | GHS07 GHS05 | Acut. Tox.4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 | H302 H315 H318 |  |
|  | CAS-szám: Chemical Abstract Service jegyzékben szereplő szám/EK-szám-szám: EINECS szám – kémiai azonosító |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nem veszélyes összetevőként nátriumszulfátot, nátrium kloridot, illatanyagot, színezéket (C.I.42090) tartalmaz. Allergén komponensek: Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  |  | Nem kívánt hatás esetén forduljon orvoshoz. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  |  | Nem értelmezhető. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: |  |  |  | A bőrre került anyagot le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: |  |  |  | A szemet bő vízzel ki kell mosni. Szemorvoshoz kell fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  |  | Nem tűzveszélyes termék. A környezetben lévő egyéb éghető anyagok figyelembevételével bármilyen oltóanyag, tűzoltókészülék használható. |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: |  |  |  |  |  | Nem ismeretes. |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  |  | Az egyéb égő anyagoknak megfelelően. Egyéni védőeszköz. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe kerülését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kiszóródott anyagot össze kell szedni és egy a célra felcímkézett edényzetben tárolni újrafelhasználásig vagy ártalmatlanításig. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  | Nem igényel védőfelszerelést. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  | Csak eredeti csomagolásban. Gyerekek kezébe nem kerülhet. Élelmiszerektől, italtól, takarmányoktól távol, fagymentes helyen tárolandó/tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás: |  |  |  | WC csésze illatosítására és tisztítására. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel. A nátrium-karbonát munkahelyi foglalkozási expozíciós határértékkel a 5/2020. (II.6.) ITM rendelt szerint nem szabályozott. Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL) / származtatott minimális hatás szint (DNEL): Termék neve; Népesség; Expozíciós út; Lehetséges egészségügyi hatások; Expozí-ciós idő; Érték; Megjegy-zés. Nátrium- karbonát (víz- mentes); munka-vállalók; belégzés; helyi hatások; hoszú-távú; 10 mg/m3; -. ált. populáció; belégzés; helyi hatások; akut; 10 mg/m3; -.. |  |
|  | 8.2. Az expozíció ellenőrzése Személyi védőfelszerelések: Nincs különösebb előírás. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  | A szennyezett ruhát újra használat előtt kitisztítani, bőrfelületet lemosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem:; Normál felhasználás esetén nem szükséges.. Kézvédelem:; Kerülni kell a bőrrel történő érintkezést. Érzékeny bőrűeknek a termékkel állandó érintkezés esetén /munkavégzés/ gumikesztyű ajánlott.. |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Halmazállapot Szín |  |  |  |  |  |  | szilárd, préselt rúd kék |  |  |  |  |
|  | Illat |  |  |  |  |  |  | enyhe citrusos illat |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | pH |  |  |  |  |  |  | 10-11 (100 g/l; 20 °C) |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  |  | nem gyullad |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  |  | kb. 1 |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  |  | vízben részben oldódik |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nem robbanásveszélyes |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nem oxidáló |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  |  |  |  | nincs |  |  |  |  |
|  |  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1.Reakciókészség: |  |  | Rendeltetésszerű felhasználás esetén nincs. Savakkal ne érintkezzen. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.2.Kémiai stabilitás: |  |  | Stabil termék. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.3.A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  | Nem ismeretesek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  | Erős napfény, meleg hely, párás levegő. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.5. Nem összeférhető anyagok: |  |  | Savak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.6. Veszélyes bomlás- termékek: |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között veszélyes bomlástermékek nem keletkezhetnek. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A 1272/2008/EK rendeletben meghatározott veszélyességi osztályokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra. Nátrium-karbonát: LD50 /orális/ 2800 mg/kg (patkány) LC50 /belégzés/ 2,3 mg/l (patkány; 2h) LD50 /bőr/ > 2000 mg/kg (nyúl). |  |
|  | a,akut toxicitás; Lenyelve: |  | Esetleg enyhe irritációt okozhat, de az osztályozás kritériumai alapján nem teljesül. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  | Tartósan bőrrel érintkezve irritációt okozhat. Rendeltetés szerű felhsználás esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; |  | Súlyos szemirritációt okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibili-záció; e,csírasejt-mutagenitás; f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; Nátrium-karbonát: Krónikus toxicitás/karcinogén hatás: 11.2.Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információk; |  | A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek. Krónikus toxicitás: belégzés, patkány, célszervek: tüdő, NOAEL: 0,07 mg/l, megfigyelt hatás Genetikai toxicitás in vitro: nincs megfigyelhető hatás Teratogenitás: orális út (szondázás), 10 nap, különböző fajok, NOAEL teratog.:179 mg/kg, nem mutatott teratogén hatásokat állatkísérletekben. A keverék nem tartalmaz olyan tulajdonságokkal bíró anyagokat, melyek zavarnák az endokrin tevékenységét összhangban a felhatalmazáson alapuló Komisszió rendeletében (EU) 2017/2100 vagy a Komisszió rendeletében (EU) 2018/605 megszabott kritériumokkal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1.Toxicitás: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.2.Perzisztencia és lebonthatóság: A felületaktív anyag biológiai lebonthatósága megfelel az EU előírásainak, legalább 90 %-ban lebomlik. ## A terméket és csomagolóanyagát élővízbe, talajba, közcsatornába ne engedjük. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.3.Bioakkumulációs képesség: nem tekinthető bioakkumulatívnak a környezetben. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.4.A talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként mobilnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.5.A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: a keverékben használt anyagok nem PBT és nem vPvB anyagok. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## 12.6. Endokrin károsító tulajdonságok: nincs adat. ## 12.7.Egyéb káros hatások: nem ismert. Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségben ne kerüljön a környezetbe. A termék nem tartalmaz az 1005/2009/EK rendelet alapján ózonréteget lebontó anyagokat. További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalamtlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak szerint lehetséges. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységét a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1.Hulladékkezelési módszerek: Csomagolóanyagát kiürítve, kimosva a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék kulcs: EWC kód 20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információk: a RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR szerint nem veszélyes áru. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Csak jól záródó edényben szabad szállítani, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Érvényes jogszabályok: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; és 2015/830 EU rendelete, 2016/918 EU rendelete, 2020/878/EU (2020.június 18.) rendelete. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes anyagok, készítmények: |  |  | 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2000. évi XXV. Törvény - A kémiai biztonságról |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 648/2004/EK rendelet a mosó és tisztítószerekről. a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság: |  |  | 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások illetve tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladékra vonatkozó hazai előírások: |  |  | 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 94/2002.(V.5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: |  |  | 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  | 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet az 1996. évi XXXI. törv.a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rendelet az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról, 54/2014.(XII.5.)BM rendelet |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: |  |  | 2007.évi LXXXII.törvénnyel, a 2004.évi XI.törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított, 1993. évi XCIII. törvény és 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet MüM rendeletei, 5/2020 (II.6.) ITM rendelet. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szállítás: |  |  | 61/2013. (X.17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításról szóló Európai Megállapodás (ADR) ,,A” és ,,B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: a termékkel kapcsolatban nem készült. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A megadott információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmi garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete, alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználó figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Eye Irrit.2. Szem irritáció 2. kategória Eye Dam.1. Szem károsodás 1. kategória Skin Irrit.2. Bőr irritáció 2. kategória Acute Tox.4. Akut toxicitás 4. kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő összetevők H mondatai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H302 Lenyelve ártalmas. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlap a 3. verzióhoz képest a 2020/878/EU rendelet szerint módosult. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |